主 变 中 性 点 接 地 保 护

产品说明书

- 产品用途

  - AL-JXB主变中性点接地保护专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点，以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式；从而避免由于系统故障，引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。

  - 一般来说，棒间隙为极不均匀电场，放电电压不稳定分散性大从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定，分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易，用户可根据自己地区情况现场调试；而棒间隙尖顶特别难对准，所以现场调试难度大。球间隙采用不钢球表面镀银、成本高并且固定要求高，所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙，但是并没有考虑使用效果。

3.电流互感器选用：采用环氧树脂浇筑的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里，不受环境气候影响，使用寿命长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。

产品的型号及技术参数

S代表手动机构

D代表电动机构

系统电压等级

变压器中性点间隙接地保护成套装置

保定奥兰电气科技有限责任公司

AL—JXB—    /

- 产品特点

1、符合标准，专业制造

AL-JXB型主变中性点接地保护严格按照GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备的共用技术要求》GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》GB5583-1985 《互感器局部放电测量 》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB3111.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》及“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”等国家及行业标准的有关规定设计、并配套专门的工艺流程、检验流程和设备、保证产品制造的流程化、标准化和专业化。

2、设计新颖，整体安装

AL-JXB型主变中性点接地保护集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备，具有体积小，安装调试方便、可靠性高的特点。

3、有效保护、特性稳定

AL-JXB型主变中性点接地保护主要采用球形放电间隙方式，比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定，与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效，热容量大，不易烧损。提高了保护安全性和保护效果。

4、组配灵活，使用方便

AL-JXB型主变中性点接地保护一般采用球形间隙，亦可按用户要求采用棒形间隙。避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的动作亦可按工程要求选择使用手动或电动机构。间隙的技术参数可在工厂完成调试，亦可在现场进行调试。

5、技术力量雄厚，服务周到

我公司为专业生产厂家，技术力量雄厚，售前的技术交流咨询可随时到位。售后的安装技术指导可按用户要求及时进行。