深圳市宏大电子设备有限公司所生产的PTS-2008C锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板，为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试，特设两种测试模式 1，快速测试，1秒钟内判断一块保护板好坏(根据保护延迟时间不同会有不同)，启动快速测试无需按键，接上保护板自动启动测试。 
2，高精度测试，5~10秒钟精确测量一块保护板的所有参数。 
3,可以测试过充电保护和过放电保护延时保护时间 
测试范围和精度： 
1，过充电压： 　4.100~4.400V ±1mV 
2，过放电压： 　2.00~2.90V ±1mV 
3，过充恢复电压 4.0~4.2V ±1mV 
4，过放恢复电压 2.5~3.0V ±1mV 
5，内阻测试： 　1~200mR ±1mR 
6，自耗电测试： 1~100uA ±0.1uA 
7, 待机耗电测试：10~100mS ±mS 
8，过流保护： 　0~10A ±0.01A 
9，过充延时时间：10~5000mS ±1mS 
10,过放电延时时间：10~100mS ±mS 
11，过流保护延时：0~100mS ±1mS

本测试仪针对不同测量要求，分为4种测试模式： 
　　1、快速测试，可以在极短的时间内判断一块保护板的功能好坏。 
　　2、精确测试，可以在很短的时间内，获得保护板的各项精确的测试数据，各项电压参数精确到1mV，自耗电精确到0.1uA，过电流数值精确到0.01A，内阻参数精确到1mΩ。 
　　3、延时时间测试，可以测试过保护板的过压保护延时，过放电保护延时，以及过电流保护延时时间，各项时间参数精确到1mS，给精确测试数据提供最准确的设置参数，从而获得最快的测试速度与最高的精确度。 
　　4、读码测试，可以测试并读出MOTOLORA手机保护板的码片数据测试内容和精确度指标： 
　　 
　　1、自耗电测试，在3.6V供电情况下，保护板的自耗电电流，精确到0.1uA。 
　　2、内阻测试，在3.6V供电情况下，保护板的P-到B-之间的内阻，精确到1mΩ。 
　　3、过充电测试 
　　a）在快速测量模式中，加过充电压，在允许时间内，测试是否关闭。 
　　b）在精确测试模式中，加逐渐升高的电压，测试关闭时的电压数据，并用延时时间参数加以修正，数据精确到1mV。 
　　 
　　4、过充电恢复测试 
　　a）在快速测量模式中，过过充电恢复电压，在允许时间内，测试是否打开。 
　　b）在精确测试模式中，加逐渐减少的电压，测试打开时的电压数据，并用延时时间参数加以修正，数据精确到1mV 
　　5、过放电测试 
　　a）在快速测试模式中，加过放电测试电压。在允许时间内，测试是否关闭。 
　　b）在精确测试模式中，加逐渐减少的电压，测试关闭时的电压数据，并用延时时间参数加以修正，数据精确到1mV 
　　 
　　6、待机功耗测试。 
　　a）仅在精确测试模式中有效，在保护板过放电保护之后，测试保护板的自耗电电流，数据精确到0.1uA。 
　　7、过放电保护恢复测试，在保护板放电保护后，加规定恢复电压情况下，给保护板加充电电压，然后判断保护板是否恢复放电。 
　　8、过电流测试，在3.0V供电情况下，给保护板加逐渐增大的负载电流，测试保护板关闭时的电流，并用延时时间加以修正，数据精确到0.01A 
　　9、识别电阻／热敏电阻1测试，测试范围0.1～999KΩ，数据精确到0.1KΩ。 
　　10、识别电阻／热敏电阻2测试，测试范围0.1～999KΩ，数据精确到0.1KΩ。