固定钻套规格表

机床夹具零件及部件 固定钻套国标GB/T 8045.1-1999

| d |  | D |  | D1 | H |  |  | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差F7 | 基本尺寸 | 极限偏差D6 |  |  |  |  |  |
| ＞0～1 | +0.016 +0.006 | 3 | +0.010 +0.004 | 6 | 6 | 9 | -- | 0.008 |
| ＞1～1.8 |  | 4 | +0.016 +0.008 | 7 |  |  |  |  |
| ＞1.8～2.6 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  |
| ＞2.6～3 |  | 6 |  | 9 | 8 | 12 | 16 |  |
| ＞3～3.3 | +0.022 +0.010 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞3.3～4 |  | 7 | +0.019 +0.010 | 10 |  |  |  |  |
| ＞4～5 |  | 8 |  | 11 |  |  |  |  |
| ＞5～6 |  | 10 |  | 13 | 10 | 16 | 20 |  |
| ＞6～8 | +0.028 +0.013 | 12 | +0.023 +0.012 | 15 |  |  |  |  |
| ＞8～10 |  | 15 |  | 18 | 12 | 20 | 25 |  |
| ＞10～12 | +0.034 +0.016 | 18 |  | 22 |  |  |  |  |
| ＞12～15 |  | 22 | +0.028 +0.015 | 26 | 16 | 28 | 36 |  |
| ＞15～18 |  | 26 |  | 30 |  |  |  | 0.012 |
| ＞18～22 | +0.041 +0.020 | 30 |  | 34 | 20 | 36 | 45 |  |
| ＞22～26 |  | 35 | +0.033 +0.017 | 39 |  |  |  |  |
| ＞26～30 |  | 42 |  | 46 | 25 | 45 | 56 |  |
| ＞30～35 | +0.050 +0.025 | 48 |  | 52 |  |  |  |  |
| ＞35～42 |  | 55 | +0.039 +0.020 | 59 | 30 | 56 | 67 |  |
| ＞42～48 |  | 62 |  | 66 |  |  |  |  |
| ＞48～50 |  | 70 |  | 74 |  |  |  | 0.040 |
| ＞50～55 | +0.060 +0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞55～62 |  | 78 |  | 82 | 35 | 67 | 78 |  |
| ＞62～70 |  | 85 | +0.045 +0.023 | 90 |  |  |  |  |
| ＞70～78 |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |
| ＞78～80 |  | 105 |  | 110 | 40 | 78 | 105 |  |
| ＞80～85 | +0.071 +0.036 |  |  |  |  |  |  |  |

广州宏富精密五金配件厂为您提供各类国标非标钻套、固定钻套、可换钻套、合金钻套、钨钢钻套、轴套、莫氏钻套锥套等加工。

国标标准钻套 高精度长寿命钻头钻套

国标钻套，精度高，内孔导向长，能保证钻孔位置度及孔的精确度。且价格更低，质量更优，寿命长更耐磨。

固定钻套国标GB/T 8045.1-1999（部分常用规格固定钻套有现货，欢迎咨询）

可换钻套国标GB/T 8045.2-1999

钻套衬套国标GB/T 8045.4-1999

部分钻套备有现货，价格便宜。

广泛应用于电子、电器、玩具、机械、数码光学仪器、气动液压等领域

欢迎来图来电联系加工，价格最优，品质最优。

优质的钻套,能为客户节省更多的资源,但是只要您了解我们产品的质量和耐用度后,我们有信心您会继续选择我们!

联系人：谢先生   联系电话：15814886250   传真：020-62619275   QQ：1873087567

邮箱：hongfuwujin@163.com   网站：http://hfjm.faisco.com