XJA-1A型微型高速粉碎机

(原XA-1型微型高速万能粉碎机)

一、用途：

该机用于工业、农业、医药卫生、大专院校等科研单位的分析化验室，可以对各种植物、土壤、粮食、砂石、煤样、肥料、药品及其他样品进行粉碎。

特点：选用优质微型封闭自冷式结构电机，体积小，操作简便。

二、指标

1、电压：220伏（交流）   5、体  积：高200×Φ85（毫米）

2、功率：220瓦           6、重  量：3公斤

3、速度：12000转/分      7、粉碎量：小于80克/次

4、粒度：100-150目       8、材  料：不锈钢

三、使用方法

1、拧开机盖，将要粉碎的样品装入料钵，盖上盖。

2、粉碎:先将电源开关关闭，再接通电源，以一手压机盖，一手再打开电源开关，同时注意粉碎时间，当样品达到粉碎粒度时，关闭电源开关，并切断电源。

3、出料：拧开上盖，倒出样品，再清扫干净。

四、注意事项

1、不要开盖工作，以免发生危险。

2、清扫样品时，先切断电源。

3、当盖子松时，请用手轻压机盖，以免粉碎的样品飞出。

4、由于电机转速度较高，连续工作时间应控制在3分钟以内，间歇2分钟，再继续使用。

5、如因质量问题，不要自行拆修，厂方实行三包。

姜堰市银河仪器厂

地 址：江苏姜堰市正大花苑

电 话：0523--88288026、88081006

手 机：013801421289

网 站：www . jsyh17 . cn