XJA-2A型(致冷式)微型高速粉碎机

一、粉碎机用途特点：

本机是为适应分析化验人员粉碎特殊样品所需而研制的，在XJA-1A型高速粉碎机性能基础上，增有如下特点：

1、采用循环水冷却，可保证样品粉碎时不致因磨擦产生高温而破坏其分子结构。

2、密封装置可靠，无渗漏、无灰尘、无污染。

3、全不锈钢粉碎钵，如加液态氮可粉碎软性和弹性样品。

二、粉碎机技术指标：

1、粉 碎 量：少于60克/次            2、工作电压：220伏(交流)

3、粉碎时间：3分钟以内              4、粉碎速度：15000转/分钟

5、功    率：250瓦                  6、体    积：120×120×230(毫米)

三、粉碎机使用方法：

  - 装样：松开紧扣，打开上盖，将待粉碎样品适量装入钵内，(粉碎软性和弹性样品，须同时加入液态氮，此时样品迅速冷冻坚硬) ，盖好机盖，扣好紧扣，接通循环水，准备粉碎。

  - 粉碎：插好电源插头，按住电源按钮开关，粉碎开始，待达到粉碎时间及粉碎较果后，关闭切断电源，粉碎结束。

  - 出样：松开紧扣，打开机盖，即可例出粉碎样品。

四、粉碎机注意事项：

- 使用前必须检查、试机，确保安全正常使用，使用过程中，清理样品时必须切断电源。(使用开关式电源插板)

- 本机电机转速较高，续工作时间应控制在3分钟以内，且间歇2分钟，再继速使用。

- 及时清理，以防电机损坏。

- 厂方实行三包，不可自行拆修。

姜堰市银河仪器厂

地 址：姜堰市正大花苑

电 话：0523-88288026、88081006

手 机：013801421289

网 站：www . jsyh17 .cn