红外线测温仪TM630产品特点：经济型TM630红外线测温仪为目前市面上价格最底的高品质低端红外测温仪;具有4位背光LCD显示，激光瞄准，可自动关机;由数十名资深的顶级专家根据人体工程学原理设计，外观小巧流畅。是现场测量及居家的首选产品。

红外线测温仪TM630技术参数:

距离系数： D:S = 8:1

测温范围： -20~320℃(-4~605°F)

准确度： ±2% 或 ±2℃

热电堆： 5~14μm

重复率： ±1℃

分辨率： 0.5℃(0.5℉)

响应时间： 500ms

发射率： 0.95

使用环境温湿度： 0~50℃(32~122℉),10~90%RH

自动关机： 无操作6秒后自动关机

℃/℉切换： 有

背光功能： 有

激光瞄准： 有

尺寸： 150×133×45 mm

重量： 约170g

红外线测温仪TM643技术参数：

产品型号:TM-643

距离与目标比:12：1

温度量测范围:-32~760℃ (-25~1400oF)

精确度:±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF)

尺寸:180×65×40 mm

重量:195g

重复率:+/-1℃ or 2oF

解析度:0.1℃ / 0.1 oF

热电堆:5~14μm

反应时间:500 ms

放射率:0.1~1.0可调

K Type 热电偶:YES

E-smart:YES

省电睡眠裝置:无动作后，自动6秒关机

操作溫度:0~50℃(32~122℉),10~90%RH

C/F 切:YES

背光模式:YES

CIS 顏色識別系統:YES

雷射切:YES

最大/最小/平均/變化值:YES

10 组记忆:YES

警告蜂鳴器:YES

自动量测:YES

营幕双显示:YES

三脚架云台锁孔:YES

红外线测温仪TM643特点：

坚固耐用的人体工程学设计/超低电耗/延时可靠测量/背光LCD显示器/激光测量切换/摄氏、华氏温度转换;

红外线测温仪TM643应用：

电力检修/汽车维修与保养/科学实验/生产加工审计/ HVAC energy audits./电路测试终端/电子马达及电板状态监视器

红外线测温仪TM672技术参数：

型号          ST672

距离系数   30:1

测温范围   -32 ~ 1300℃  (-25.6 ~ 2372℉)

准确度   	±3℃(±5℉)  From -32 ~ -20℃ (-25.6 ~ -4℉)

±2℃(±3℉)  From -20 ~ 100℃ (-4 ~ 212℉)

±2% : Above 100℃ (212℉)

热电堆  8~14 μm

重复率  ±1℃ (±2℉)

分辨率  0.1℃ or 0.1℉ (Above 2000℉ : 1℉)

响应时间  500 ms.

发射率   0.1 ~ 1.0

使用环境温湿度 0~50℃ (32~122℉), 10~90% RH

自动关机 approx. 6 sec.

℃/℉切换 YES

背光功能 YES

激光瞄准 YES

尺寸 200 X 166 X 51 mm

重量  280 g