产品标准：GB5013-97 本产品适用于交流额定电压300/500V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备。电缆线芯的长期允许工作温度应不超过65℃。“W”型橡套电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适用于在户外或外或接触油污的场合使用。 型号及名称： YZ YC 中、（重）型橡套软电缆，备有多种规格，产品质量优良。 结构： 1、铜导体 2、橡皮绝缘 3、包带4、橡皮护套 主要技术性能： 1 电缆绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度20℃时，应不小于50MΩ/KM。 2 电缆的绝缘芯间应经受交流50Hz2000V电压试验5 min，不击穿。 YZ是中型橡套软电缆，用于各种移动电器和工具，电压等级300/500V； YZ橡套软电缆规格有：0.75mm 1mm 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 芯数有：2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯 7*1.5mm 8*1.5mm 10*1.5mm YC是重型橡套软电缆，用于各种移动电器设备，能够承受较大的机械外力作用，电压等级为450/750V，在导体截面相等的情况下，YC要比YZ的护套厚度大。 YC橡套软电缆规格有：10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 芯数有：2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯

产品参数：

型号; 产品名称; 截面mm2; 芯数; 执行标准; 主要适用范围. YC; 通用 橡套电缆; 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25; 1、2、3、4、5; GB5013.2-97; 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不超过65℃. YCW; 通用橡套 软电缆; 1.5-400 1.5-25 1.5-150 1.5-25; 1、2、3、4、5; GB5013.4-97; 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，适用于户外或接触油污场合，长期工作温度应不超过60℃.