一、霍氏机械制造河北有限公司-----是一家致力于超导电磁加热领域的创新性高科技公司，一直以来专业研发、制造和销售中药前处理炒制、蜜炙、润制、蒸制、煮制、熬制设备和食品加工设备，拥有国内先进的技术和丰富经验。

二、霍氏电磁炒药机设备功能与原理

电磁炒药机是采用磁场感应涡流（EDDY CURRENT）加热原理。利用电流通过线圈产生磁

场，当磁场内部的磁力线通过导磁器具（滚筒）时，立刻产生无数涡流，使器具本身自行高速发热，从而加热滚筒内的物料。电热自动炒药机热效率高，加热时安全洁净，无烟、无火、不怕风吹。当磁场内部磁力线通过非导磁物体时，不会产生涡流，不会产生热量，因此安全性极高。电磁加热炒药机设备集：精确控温、智能补温、微电脑自动控制、机械自动化、机电一体化等多项高技术为一体，是高性能、自动化、数控式炒药设备，能够实现中药炮制的标准化、工业化生产。

三、电磁炒药机设备功能、特点：

加热方式：电磁加热

温度控制：微电脑精确控温

温控精度：±1～2℃

双温控显示：同时显示物料温度和加热温度

特点：加热均匀、省点节能、效率高

实现功能：本产品用于中药饮片清炒、麸炒、蜜炙、炒黄、炒焦、炒炭等炒制工艺。经炒制物品色泽新鲜，均匀，是炒制加工的理想产品。采用电磁加热技术、微电脑控温技术、智能补温技术，设备独有的实时测温功能，可对物料温度进行实时监测，实现了物料的标准化、自动化生产。本机可进行数据采集、打印，提高了生产体系的可追溯性。

设备参数：

滚筒内径：∮900mm

滚筒长度：1200mm

外形尺寸：1900×1300×1900（mm）

最高加热温度：≤450℃

滚筒容积: 740L

额定电压、频率: 3N~380V  50Hz±1Hz

额定加热功率: 40KW

滚筒驱动功率: 1.5kW

国内部分用户：

国药集团广东一方制药有限公司（浙江、陇西、云南、陕西、山东、湖南、重庆、江西等）、北京同仁堂股份有限公司、北京康仁堂制药有限公司、北京华邈中药工程技术开发公司，吉林韩正人参有限公司、天津红日康人堂药业有限公司，四川仟源药业有限公司；成都地奥集团天府药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、河南宛西中药有限公司、华润集团--衢州南孔中药有限公司、北京仟草药业有限公司、安徽省亳州市芍花堂药业有限公司、北京杏林药业有限责任公司、亳州济顺中药饮片有限公司、亳州芍花堂国药股份有限公司、宁夏启元国药有限公司、河北安国伊康药业有限公司；亳州本草方圆制药有限公司；亳州同科药业、广州至信中药饮片有限公司、湖南金沙药业有限责任公司、福建漳州市聚善堂药业有限公司、上海同济堂药业有限公司等。

其他产品：大型连续式炒货机、小型炒货机、炒菜机、油炸锅、炒米机、搅拌摇锅等