皮革防霉剂iHeir-PG

在加脂及涂饰工艺添加则可有效保护成品皮坯免受微生物侵害。iHeir-PG是本公司研制的一种新型皮革防霉剂，它具有高效﹑低毒﹑广谱等特点。主要应用于皮革鞣制过程中及皮革存贮时防止真菌对皮革的攻击、侵蚀。在铬鞣革阶段添加iHeir-PG以防止微生物对蓝皮造成损害致使皮革等级降低，本产品不含有酚类和对环境有害的溶剂，符合欧美等国进出口检疫、检验的严格要求。iHeir-PG是一种乳油形式的液体杀菌剂，由杀菌活性成份与各种助剂配制而成。

- 物化性质：本品为黄褐色液体

化学名称：2-(硫氰基甲基硫代)苯并噻唑   俗名：苯噻氰（农药暂代名）

英文名称：thiocyanic acid,2-(benzothiazolylthio)methyl ester （简称：TCMTB）

活性组份： TCMTB          ……………30%

惰性组份：                  ……………70%

密    度：                  ……………1.06～1.10g/cm3

PH（1%水溶液）             ……………3~8

  - 毒性：急性口服毒性（小白鼠）LD50≥１４４１mg/Kg，属低毒级

- 应用：由于潮湿条件和酸性PH，铬鞣革在湿蓝状态下存贮极易长霉，导致皮革变色。严重长霉还将引起霉变区域永久变色，进而影响皮革的涂饰等后加工操作，降低皮革的经济价值。在良好的卫生环境下，使用iHeir-PG处理皮革，将帮助阻止铬鞣革上霉菌的生长。在加脂及涂饰工艺添加iHeir-PG，则可有效地保护成品革免受霉菌的侵袭。

- 使用浓度：0.05~0.2%(对皮重)

- 包装：25KG、200KG塑料桶包装。

- 存储：存放于阴凉干燥处，密封防潮。

- 注意事项：

1、操作工人戴橡皮手套操作；

2、只能将防霉剂倒入水中，而不能将水倒入防霉剂中；

3、不要将该防霉剂与碱性物质直接接触，要相互避免；

4、任何情况下不得在PH>8的环境下使用iHeir-PG。