导滑线，也称为滑触线或滑导线，是一种给移动设备进行供电的输电装置。以下是对导滑线的详细介绍：

### 一、定义与分类

- 定义：导滑线是一种特殊的输电装置，它沿着移动设备的运行轨道平行敷设，接通电源，使移动设备在移动过程中能够随时从导体上取得电源。

- 分类：导滑线主要分为单极铝滑触线、单极铜滑触线、钢体滑触线、多极管式滑触线、无接缝滑触线、铜接触线等。其中，单极滑触线、多极管式滑触线、无接缝滑触线属于安全滑触线，钢体滑触线属于非安全滑触线。

### 二、结构与工作原理

结构：供电滑触线装置由护套、导体、受电器三个主要部件及一些辅助组件构成。

  - 护套：是一根半封闭的导形管状部件，内部可根据需要嵌高3~16根裸体导轨作为供电导线，各导轨间相互绝缘，保证供电的安全性。

  - 导体：主要材质是铜，根据其截面积常用的有10平方、16平方、25平方。

  - 受电器：是在导管内运行的一组电刷壳架，由安置在用电机构（行车、小车、电动葫芦等）上的拨叉（或牵引链条等）带动，使之与用电机构同步运行，将通过导轨、电刷的电能传到电动机或其他控制元件。

工作原理：导滑线通过集电装置（集电器）实现电流的传导。当移动设备移动时，集电器会自动调整位置，确保与导滑线的良好接触。电流从电源经由导滑线传送到集电器，再由集电器传导到设备电机或其他用电设备中，实现设备的连续供电。

### 三、特点与优势

- 可伸缩性：导线可以随着设备的移动而伸缩，适应不同的运行路径和作业需求。

- 高可靠性：采用特殊的结构设计，有效防止导线纠缠、断裂等问题，提高了设备的可靠性。

- 安全性：导滑线具备双重绝缘保护，保证了设备和操作人员的安全。外壳防护等级高，能防护雨、雪和冰冻袭击以及吊物触及。

- 节能环保：导滑线材质轻便，降低了能源消耗，同时也符合环保要求。

- 经济性：导滑线装置结构简单，采用电流密度高、电阻率低、电压损耗低的铜排作为导电主体，可节电6%左右。同时，其设计新颖，无需其他绝缘结构，无需补偿线，节省了安装材料和经费。

### 四、应用范围与维护

- 应用范围：导滑线可广泛应用于起重机机械、钢厂、电厂、港口、码头、冶金、仓储、轻工、纺织、造船、汽车制造、石油化工、游乐场所、自动化生产线等广阔领域。

- 维护：为了保证导滑线正常运行，延长其使用寿命，应对其进行定期检修。特别是集电器电刷的磨损情况，若磨损量过大时，必须及时更换。同时，应加强日常检查与维护，确保导滑线与集电器之间的良好接触。

综上所述，导滑线作为一种给移动设备进行供电的输电装置，具有诸多优点和广泛的应用范围。在使用过程中，应注意其维护与保养，以确保其正常运行和延长使用寿命。