单极铝滑触线是一种向移动机械设备馈电的供电系统，以下是对其的详细介绍：

### 一、基本组成

单极铝滑触线主要由以下部件组成：

- 集电器：滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置，通过集电刷与导轨的滑动接触，将电能直接传导至用电器，实现系统的移动供电。集电器由机械结构的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成。

- 检修段：主要用于滑触线的检修工作。

- 温度补偿段：又称热胀补偿段，用来补偿温度变化而引起的导线长度变化。

- 端头护套：保护滑触线的安全性和使用寿命。

- 固定架：用于固定、稳固滑触线的支架。

此外，根据具体型号和规格，单极铝滑触线还可能包括终端盖、导轨接头、悬挂座、导轨、导轨护套、电源输送器等部件。

### 二、主要特点

- 导体材质：导体采用特殊配方优质铝合金型材，具有良好的导电性能和机械强度。

- 外装护套：采用特殊聚氯乙烯原料制成，具有防雨、防尘、防雪、防触电的安全作用。

- 结构简单：单极铝滑触线结构设计简洁，安装维护方便。

- 广泛应用：被广泛用于矿山、冶金、化工、机械、码头、货场等移动设备的供电。

### 三、主要参数

单极铝滑触线的主要参数包括额定电流、电流电阻、轨间阻抗、行动电压、绝缘护套击穿电压、绝缘体表面电阻、允许运行速度、环境温度范围等。具体参数值会根据不同型号和规格的单极铝滑触线而有所差异。

### 四、安装与维护

- 安装：在安装单极铝滑触线时，需要先将角钢支架按照用户选择的安装形式固定好，然后将滑触线悬挂在支架上，并进行全线连接。连接时应拧紧每个接头的螺丝，确保连接可靠。在安装弯道滑触线时，悬吊距离应相应缩短。同时，导电器应与滑触线安装在同一垂直、水平方向，以确保良好的跟踪性能和接触能力。

- 维护：单极铝滑触线在正常运行中应做定期检查，包括检查接头处是否有松动、脱开，导电器活动部位是否转动灵活，拉簧是否疲劳，电刷磨损等情况。发现问题应及时调整或更换相关部件。节假日设备整修期，还需将导电器脱出导管，检查导电器电刷滚轮磨损情况，并清查造成的原因。

### 五、注意事项

- 在选用导电器时，导电器容量要与用电设备相配。当单极容量不够时，可采用双极导电器。

- 单极铝滑触线在安装和使用过程中，应遵守相关安全规范和操作规程，确保人员和设备的安全。

综上所述，单极铝滑触线作为一种重要的移动设备供电系统，具有结构简单、安装维护方便、广泛应用等优点。在使用过程中，应严格遵守相关规范和操作规程，确保其安全可靠地运行。