产品介绍：

本抽取式超低烟尘监测仪具有非常高的灵敏度，最低检测限达0.01mg/m3。仪器由采样单元，等速跟踪控制单元，样气伴热单元，浓度测量及信号处理单元，样气回送单元五大部分组成。采样及回送单元完成被测气体采样及回送过程；等速跟踪控制单元完成烟气的流速和取样流量的测量，同时控制喷射泵的抽力改变采样流量，从而达到跟踪采样的目的；浓度测量及信号处理单元由激光器、测量腔体、光电转换电路、反吹及校准装置组成，通过测量颗粒物的前向散射光，将颗粒物的浓度转化成电信号，再经过调理转换后输出。

技术特点:

基于烟尘粒子的前向散射原理具有很高的灵敏度及分辨力，可在线连续测量低浓度的烟尘粒子排放；最小量程（0-5）mg/m3抽取加热回送方式，可以用于被测气体含有高水雾场合的湿烟尘（颗粒物）浓度；

自动等速跟踪采样测量，不受手动调节动力源压力变化而改变采样跟踪速度。

可设间隔时间自动完成零点校准和满点校准。

分体式设计，安装简单，维护方便。

操作界面为电容式触摸屏，操作方便高效

结构展示：

技术参数：

| 仪器型号： | YZL-DL30M |
| --- | --- |
| 工作原理： | 激光前向散射测量 |
| 测定对象： | 工业废气颗粒物，烟尘 |
| 主机尺寸： | 460x360x200 |
| 探杆长度： | 70cm,150cm,可定制 |
| 防护等级： | IP65 |
| 激光波长: | 650nm±20 |
| 测量范围: | （0-5，…,200）mg/m3 |
| 零点漂移： | ≤±2%F.S./24h |
| 量程漂移： | ≤±2%F.S./24h |
| 示值误差： | ≤10% |
| 烟道适用环境： | 温度：0-300℃；压力：±10KPa;流速：：0-50m/s;湿度：0-40%vol |
| 防堵反吹： | 自动+手动反吹，反吹间隔可设 |
| 电源要求： | 220V AC 50HZ; 功率：400W |
| 工作温度： | -30~55℃ |
| 模拟输出： | 4-20mA |
| 数字输出： | RS-485 |