| 手动密集架材料参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 设备配置 | 实物附图 | 规格型号 | 技术材料 |  | 材料产地 | 性能说明 |
| 轨道 | 轨道座 |  | δ≥3.0 | 热轧钢板 |  | 上海宝钢 | 刚性足，不变形 |
|  | 轨芯 |  | 20×20 | 实心方钢 |  | 上海宝钢 |  |
| 底架 | 横纵梁及轮架 |  | δ≥3.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 | 底架整体焊接成型，表面喷塑 |
|  | 底盘 |  | δ≥3.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 底盘高度 |  | H≥160 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 |  |
| 架 体 | 立柱 |  | δ≥1.5 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 | 层数和间距可调，表面喷漆处理，环保亚光喷塑。 |
|  | 挂板、搁板 |  | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 | 表面平整，设计美观，表面酸洗磷化处理，环保亚光喷塑 |
|  | 门板、侧板 | SPCC | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 |  |
| 移 动 机 构 | 轴承 |  | P204 | 向心轴承B级 |  | 上海宝钢 | 传动装置配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国家标准。 |
|  | 传动轴 | 45# | Ф20 | 实心圆钢 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 连接钢管 |  | Ф25×2.5 | 无缝钢管 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 铁滚轮 |  | Ø120 | HT15-33铸铁 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 链条 |  | Ф8.5 | 节距12.7滚珠链条 |  | 新泰链条厂 |  |
|  | 摇动手柄 |  | HD562 | 双向超越离合器结构 |  | 自制 | 把手为折叠式，摇动任何一列均不会使其它把手转动 |
|  |  |  | 摇柄轴承 |  |  | 唐山轴承厂 |  |
| 制动 装置 | 边列锁定装置 |  | 凸轮自锁式 | 808锁 |  | 前进锁厂 | 每列装有止动装置 |
| 防护 装置 | 密封条 | 聚氯乙烯PVC | 20*20 | 冰箱专用 |  | 南京圣辉橡胶 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，防震、防尘、防火防鼠、防潮 |
|  | 防尘板、顶板 |  | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 防鼠板 | SPCC | δ≥4.0 | 冷轧钢板 |  | 上海宝钢 |  |
|  | 防倒板 |  | δ≥3.0 | 冷轧钢板 | 上海宝钢 |  |  |
| 表面 处理 | 磷化液处理 |  | XH—103 | Zn系磷化 | 龙卓化工 |  | 纯冷板制做，酸洗磷化、喷涂工艺，质保3年 |
|  | 亚光静电喷涂 |  | 0.025mm | 环氧树脂 |  |  |  |
| 紧固件 |  |  | 45#Q235-A | GB5782钢制镀锌标准化零件 | 上海底特精密紧固件 |  |  |