隔振器

产品简介：

隔振是利用隔振元件将振动源与振动物体隔离开，将振动限制在一定范围。选型时需考虑振源体动载荷、静载荷、振动频率及使用环境等。

适用于冷却塔、空调设备、风机、通风管道、球磨机、空压机、各类泵、水管等输送管线的隔振。

结构性能：

隔振分为积极隔振和消极隔振两大类，积极隔振是将机器设备的振动隔离掉，以减少振动对建筑物和周围环境的影响；消极隔振是将来自外界的振动或来自基础的振动隔离掉，以减小振动对机器设备或精密仪器的影响。

设备运行时产生的振动，通过设备基础、与设备相连的管道及管道支撑构件传至建筑物围护结构，产生固体噪声，干扰建筑声环境。根据建筑设备振动的大小、振动特性和传递途径，采取隔振基座、柔性连接、隔振吊架、隔振支架、管道穿墙和楼板隔振处理等系统隔振措施。

隔振器的隔振效率在90%以上，减少固体传声3～5dB（A）。

主要特点：

- 固有频率低，阻尼系数大，振动衰减快。

- 适用多种安装形式，安装简单，拆卸方便。

- 受环境影响小，耐老化，使用寿命长。

型号规格：

CJ-GZQ型隔振器种类主要有：橡胶隔振器、弹簧隔振器、阻尼弹簧隔振器、弹簧吊架和橡胶隔振垫等。