D1604工业级高频读写器

- 功能特点

- 工作频率13.56Mhz，支持 ISO15693、ISO18000-3 国际标准协议格式标签的读取

- 支持Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet等工业通讯协议

- 支持命令模式、主动模式数据采集

- 多重看门狗电路和抗干扰设计，确保稳定可靠

- 体积小巧，螺丝固定，便于工业现场安装

- IP67高工业防护等级

产品简介

D1604 是一款基于射频识别技术的高频 RFID 标签读卡器，读卡器工作频率 为 13.56MHZ，支持对 I-CODE 2、I-CODE SLI 等符合 ISO15693、ISO18000-3 国 际标准协议格式标签的读取。

读卡器支持私有协议（RS485 接口）、Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet 等通讯协议，方便用户通集成到工业控制系统中。读卡器内部集成了射频部分 通信协议，用户只需通过 RJ45/RS485 通信接口接收数据便能完成对标签的读取操作，而无需理解复杂的射频通信协议。

读卡器自带 Auto-turning 自动调谐电路，在不同环境中工作时能自动调节 电路参数，使外部环境对读卡距离的影响降到最小，进一步增强了自身的抗干 扰能力, 具有接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点。

通讯参数

通讯接口：Modbus RTU/Modbus TCP/Profinet等

通讯协议（选配）：支持私有串口协议、Modbus TCP、Modbus RTU、Profinet 等通讯协议（注：私有串口协议可搭配孚恩网关使用）

通讯速率：115200bit/s

相对湿度：5%RH～95%RH（无凝露）

外观参数

产品尺寸：80mm*80mm*40.5mm

指 示 灯：2个 LED 指示灯

外壳材料：ABS工程塑料

壳体颜色：黄色+黑色

产品重量：0.23kg

密封标准：IP67

工作参数

射频功率：2.2W

工作电压：9～30V DC

工作温度：-20℃～65℃

存储温度：-25℃～85℃

工作湿度：5%～95%RH（无凝露）

固定类型：螺母固定

应用场景

- 生产流水线

- 辊道输送线

- 自动化仓储