D1606工业级高频读写器

- 功能特点

- 工作频率13.56Mhz，支持 ISO15693、ISO18000-3 国际标准协议格式标签的读取

- 支持Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet等工业通讯协议

- 支持命令模式、主动模式数据采集

- 多重看门狗电路和抗干扰设计，确保稳定可靠

- 体积小巧，螺丝固定，便于工业现场安装

- IP67高工业防护等级

产品简介

D1606 是一款基于射频识别技术的高频 RFID 标签读卡器，读卡器工作频率为 13.56MHZ， 支持对 I-CODE 2、I-CODE SLI 等符合 ISO15693、ISO18000-3 国际标准协议格式标签的读取。

读卡器支持私有串口协议、Modbus RTU、Modbus TCP 等通信协议，方便用户通集成到 PLC 等控制系统中。读卡器内部集成了射频部分通信协议，用户只需通过 RJ45/RS485 通信接口接 收数据便能完成对标签的读取操作，而无需理解复杂的射频通信协议。

读卡器自带 Auto-turning 自动调谐电路，在不同环境中工作时能自动调节电路参数，使 外部环境对读卡距离的影响降到最小，进一步增强了自身的抗干扰能力, 具有接收灵敏度高、 性能稳定、可靠性强等特点。

通讯参数

通讯接口：Modbus RTU/Modbus TCP/Profinet等

通讯协议（选配）：支持私有串口协议、Modbus TCP、Modbus RTU、Profinet 等通讯协议（注：私有串口协议可搭配孚恩网关使用）

通讯速率：115200bit/s

外观参数

产品尺寸：φ30*88mm

指 示 灯：1个 LED 指示灯

外壳材料：黄铜镀镍

壳体颜色：黄色+银白

产品重量：0.11kg

密封标准：IP67

工作参数

射频功率：2.2W

工作电压：DC 9～30V DC

工作温度：-20℃～65℃

存储温度：-25℃～85℃

工作湿度：5%～95%RH（无凝露）

固定类型：螺母固定

应用场景

- 生产过程管理系统

- 标签初始化

- 机床刀具信息识别

- 智能分拣系统