本厂生产的高压补口机，采用手柄式免清洗枪头，免除了枪头清洗的步骤，避免了因工人不注意使枪头堵塞造成的麻烦，应用范围：冰箱、太阳能、门业、包装、管道灌注、模具灌注等的保温隔热

高压补口之所以称为高压是因为在油箱里注入液压油通过启动油泵电机，对其加压，使堵住料的枪头提杆活塞启动，料瞬间喷出，混合均匀，减少料的浪费，提高发泡率（低压的机器，例如低压喷涂机，低压补口机，低压浇注机等之所以称为低压是因为，低压机器枪头是没有提杆活塞的，没有油泵电机，也不需要注入液压油为其增压，低压机器只需要一台气泵，随着料泵的工作料液的涌出，在枪头混合处，利用气泵产生的气压吹出，进行混合，发泡成形）

料罐是双层，中间有夹层注入水，加热管对水进行加温，避免了对料直接加温，使料尤其是白料里的添加剂挥发，两个料罐可以成纳组合料半吨，各250公斤

带自动上料电机1.5kw，通过齿轮泵向料罐里注料，避免了因为天冷料无法从料桶注入料罐的问题

主体架子1.35米*1.35米，方便运输

聚氨酯高压补口机

产品用途：补口                          电动机功率：13（KW）       产品别名：补口机

类型：聚氨酯发泡机                    重量：700（kg）               发泡原理：高压空气型

型号：50                                   品牌：锦民                      生产能力：30（kg/h）

外形尺寸：1350*1350（mm）螺杆直径：10（mm）         发泡倍率：1T/20立方

螺杆长径比：30

管道聚氨酯补口机/聚氨酯高压补口机产品介绍：

1. 注射压力8-12Mpa,最大流量1.5公斤/秒

2. 注射时间：0.1-99.9s，任意设定。

3. 适用粘度：（25℃）

POLY150—250MPA/S

ISO150—300MPA/S

5. 测量系统：枪头处单组分测量
6. POLY计量泵、ISO计量泵：：手动调节计量泵的流量，手柄有“+”“---”号，顺逆时针进行调节

7.油泵高压系统：采用液压高压的工作方式，产生更好的压力，使料液混合更加均匀。

8. 混合枪头：采用自行研制的高精度手柄式混合头，具有免清洗功能。

10. POLY、ISO料液温控系统：料液桶配有加热器2×1KW，数显自动温控。

11. 高压管路：所有管路根据聚氨酯原料的特性进行选择和设计，都是配高压管线。

12. 上料系统：利用齿轮泵，通过分别控制，实现自动加料。

13. 电控系统：注射时间任意设定，间隔时间任意设定，都由时间继电器控制。

14. 功率：总功率11KW，上料1.5KW电机2台，料泵4KW电机2台，油泵电机2.2kw1台，加热器1KW2支。