岩棉切割机又名岩棉裁条锯

配电箱由1.5kw伺服电机，1.5kw伺服器驱动器，配5米的连接线

1.5kw的变频器用来控制台版的速度

信捷plc和信捷的10寸触摸屏，触摸屏用来修改参数，调整切割的距离，例如可以调整为5cm、7.5cm，10cm。15cm等，用1.5kw的伺服电机优点是，功率大，推力大不会因为岩棉的容重不一定而丢转，保证了送板距离的准确

刀带电机通过皮带，带动皮带轮，使锯条转动，进行切割，锯条两面都有齿，有进行拔路，对板材来回进行切割，节省了时间，提高了效率

本厂的岩棉切割机，重量大约1吨，型号比如说台板长3米，宽1米的可以同时放2块1200*600的岩棉板，高度45cm，一起切割，用一样的电，一样的时间，提高了工作效率，工作8个小时，可以切割100立方的板材，重量大约1吨

岩棉切割机的机体可以进行拆分，便于运输，节省空间，如果放集装箱，长度3.2米，宽70cm