高粘度罗茨油泵

采用夹套保温结构和普通型结构可以通过保温夹套对输送高粘度介质进行保温，从而降低输送粘度。传动方式分为：皮带轮减速传动和齿轮减速机传动或摆线齿轮减速机传动。比LC系列罗茨油泵的输送粘度更高，噪音更低，使用寿命更长。是沥青储运行业、聚醚行业、糖蜜行业、酚醛树脂行业、密封胶行业、玻璃胶行业、硅胶行业的产品。

TLB型罗茨稠油泵属于凸轮式容积泵。是专门为高粘介质设计的   油泵。该泵对粘度适应范围较宽，从0.02Pa.S至100Pa.S介质皆可输送。且具有转速低、效率高、运转平稳、自吸能力强、操作方便、泵可预热等特点。该泵采用先进密封、性能可靠、寿命长，是石油化工、油脂、沥青、食品、轻工行业理想的输送设备。

LC罗茨油泵

罗茨油泵具有转速低，效率高，体积小，流量大，消耗功率小，自吸能力强，使用方便等特点。可广泛适用于输送石油及石油产品(汽油需换铜转子)和工厂输送各种油类和液体，食品加工可输送各种液体。装卸各种油槽车及油轮等速度快，效率高，使用方便。

罗茨油泵的结构原理：

罗茨油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有皮带传动，齿轮减速机和变频电机驱动三种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。该泵为容积式凸轮泵，动力通过轴传动给齿轮。一对同步齿轮带动泵转子做差位同步旋转运动，将泵工作腔分割为吸入区(低压区)和排除区(高压区)。随着泵转子旋转，不断地将介质从低压区吸入，在高压区排除，以达到输送介质之目的。

罗茨油泵的特性：

1、罗茨泵的结构紧凑，零部件少，维护操作方便，工作可靠。

2、罗茨泵转子的相对滑动速度很低，运转平稳，磨损少，噪音小，使用寿命长。

3、罗茨泵吸入侧的面积大，齿间容积变化缓慢，压力脉动小，吸入能力高，   高可达5m。

4、罗茨泵的流量和转速成正比，借助调速器可实现流量的自动调节。

5、罗茨泵带保温夹套，可通保温蒸汽或导热油对泵保温，保温温度可达350℃。

6、罗茨泵的加工精度高，容积效率大于85%

LC罗茨油泵

LC型罗茨油泵铸钢保温泵,解决输送沥青及冷凝油改制而成的,在泵壳外表或端盖加保温层,利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温,从而对泵的连续工作和间歇工作,提供方便和良好的条件。

LC型罗茨油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

LCA型罗茨油泵具有以下特点：

1、运转维护费用低。

2、起动快，能立即工作；

3、结构紧凑，占地面积小；

4、转子不必润滑，泵腔内无油；

5、驱动功率小，机械摩擦损失小；

LC罗茨油泵

我厂生产的LCW高粘度罗茨泵，分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。此泵具有：低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。
LCW高粘度罗茨泵，是在LC型泵的基础上，解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵的连续工作和间歇工作，提供方便和良好的条件。