YFA72W真空负压安全阀

- 概述：

YFA72W真空负压安全阀适用于温度≤200℃的负压系统，当容器内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气；当容器内负压达到允许值时，该阀自动关闭，从而保护设备及系统。安装在正常非负压系统，当容器和系统的放散阀未打开，产生负压时，此阀自动开启。

- 主要零部件材料：

| NO. | 零件名称 | YFA72W-P材料 | YFA72W-R材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 调节圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |

- 主要连接尺寸：

| 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | Z-ød | b | f1 | H |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 | 110 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 130 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 150 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 180 |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 3 | 200 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 221 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 22 | 3 | 245 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 22 | 3 | 253 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 24 | 3 | 280 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 329 |
| 200 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 26 | 3 | 377 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 28 | 3 | 440 |

- 产品作用：
真空破坏阀也叫破真空负压安全阀，主要用于容器或管道中，在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，该阀能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。
真空负压安全阀产品用途：主要用于容器或管道中，在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，该阀能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。
真空阀广泛应用于给排水、船坞、电厂、冶金、造船等领域，能满足各种工况的需要。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话