FL941H进口电动放料阀

- 概述：

FL641F电动放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB材质的最低用温度为-29℃,温度为425℃。），电动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气（不锈钢材质的最低使用温度为-100℃，使用温度为232℃。），电动放料阀严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度＞150℃浓度＞30%）。

二、材料

| 产品名称:进口电动放料阀 | 产品型号:FL941H |
| --- | --- |
| 产品材质:铸铁,铸钢,不锈钢 | 产品规格:DN15-DN500 |
| 适用介质:水、油品、弱腐蚀性液体 | 产品压力:1.6Mpa,2.5Mpa |

三、主要性能参数：

| 压力 |  |  | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
| 壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 |  |  |

四、主要连接尺寸：

| 口径 | 上展式 |  |  |  | 下展式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 |
| 25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
| 32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
| 40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
| 50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
| 65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
| 80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
| 100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
| 125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
| 150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话