X13W-1旋塞阀

一、概述：

X13W-1旋塞阀（X13W-1.0T ）是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。

这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。

。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） | 适用介质 | 工作温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体 | 密封 |  |  |  |  |
| X13W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN | 管螺纹 G | L |  |  | H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 |
| 15 | 1/2 | 70 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 |
| 25 | 1 | 100 | 100 | 100 | 123 | 123 | 123 |
| 32 | 11/4 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 40 | 11/2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| 50 | 2 | 143 | 143 | 143 | 186 | 186 | 186 |

四.主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X13W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。