Z41TC陶瓷闸阀

一、概述：

陶瓷闸阀适用于公称压力PN1.6～10.0Mpa，工作温度-29～540℃的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。特别是用于排灰、排渣系统，放料、排污系统中，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。

二、主要零部件材料：

| 阀 体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀 盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀 板 | WCB+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
| 阀 座 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
| 阀 杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 |
| 填 料 | 增强柔性石墨 |  |  |

- 三.产品特点

1.密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。
2.的闸板、阀座密封面采用程陶瓷材料，按引进美国的先进工艺研制开发制造而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强，其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。
3.阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里，可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统，用于排灰排渣及放料排污系统可有效地延长系统的使用寿命。
4.采用高性能填料。
5.传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等，满足各种工程需要及用户要求。

### 五.产品标准

设计制造标准：GB 12234
结构长度标准：GB 12221
压力温度等级：GB 9131
连接法兰标准：JG/T79 GB9113 HG20593-20635
试验检验标准：GB13927 JB/T9092

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。