Q961N电动高压焊接球阀

一、产品简介：

Q961N电动高压焊接球阀是由锻钢高压阀体及电子式角行程电动执行器组成。电动执行器采用一体式结构，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4～20mADC或1～5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压焊接球阀主要零部件经过专业厂家锻制，克服了铸钢阀门潜在的缺陷，在大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质： 水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

二、主要技术参数及性能：

| 公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力(MPa) | PN16.0、25.0、32.0 、36.0、42.0MPa；ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB |  |  |  |  |  |  |
| 阀体形式 | 整体锻造型 |  |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 焊接式 |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |  |  |  |  |  |  |
| 动作范围 | 0～90° |  |  |  |  |  |  |
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92，小于额定KV0.01% (软密封：零泄漏) |  |  |  |  |  |  |
| 基本误差 | ±1% |  |  |  |  |  |  |
| 回差 | ±1% |  |  |  |  |  |  |
| 死区 | ≤1%(可调) |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | 250：1 |  |  |  |  |  |  |
| 配置执行机构 | 精小型、HQ、PSQ、3410R电动执行机构 |  |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |  |  |  |  |  |  |

三、执行器技术参数：

| 执行器类别 | 精小型执行器参数 | 3410R系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 标准：220V AC单相 可选：110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |  |  |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 50N·M～1500N·M | 50N·M～3000N·M |
| 动作范围 | 0～90° 0～360° | 0～90° | 0～90°、0°～270°可选 |
| 控制方式 | 智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |  |  |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S～112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°～60° | -30°～60° | -20℃～+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构，配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢，铝合金 | 钢，铝合金，铝青铜，聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉，环氧聚酯，具有超强防腐功能 |  |  |
| 采用独特的电制动线路，因而定位精度高，执行机构灵敏，启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |  |  |  |
| 适用于动作频繁的调节回路，当接通持续率为25%时，每小时动作次数可达630-1200次 |  |  |  |

四、产品选型：

（1）阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
（2）执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式)

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话