NH7K2F真空止回阀

一、概述：

| 型号： | NH7K2F-16P | 材质： |
| --- | --- | --- |
| 连接形式： | 对夹 | 公称通径(mm)： |
| 压力环境： | 真空 | 工作温度： |
| 标准： | 国标 | 流动方向： |
| 类型(通道位置)： | 直通式 | 结构形式： |
| 适用介质： | 空气 | 驱动方式： |

二、主要性能参数：

产品名称：真空止回阀 
    产品用途：主要应用水环真空泵，油环真空泵等液环真空泵的抽气系统及负压管道上等。 
    适用介质：水、汽油等 
    公称压力：0.6-2.5MPa、150Lb 
    公称通径：DN25-600mm NPS 1¨-24¨

三、主要注意事项：

1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。

2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。

3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。

4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

5 、真空止回阀应安装在水平管道上

四、原理

升降式止回阀的结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中以线作升降运动，动作可靠，但流体阻力较大，适用于轻小口径的场合。升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路，而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。
真空止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话