KA42Y抗硫弹簧封闭全启式安全阀

- 概述：

抗硫安全阀，驱动方式可选用无需驱动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用微启式、全启式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-32Mpa，公称通径为DN15-150mm，材质可选用铸钢、不锈钢。

二、主要性能参数：

| 型号 | 整定压力/Mpa | 密封试验压力/Mpa | 排放压力/Mpa | 回座压力/Mpa | 开启高度/mm | 适用温度℃ | 适用介质 | 排量系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KA42Y-16C KA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3时，Pk-0.03，pk>0.3时，为90%整定压力 | ≤1.1*整定压力 | ≥85%整定压力 | ≥1/4喉径 | -29-121 | 酸性天然气 | 0.7 |
| KA42Y-40 KA42Y-40P | Pk=1.3-4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| KA42Y-64 KA42Y-64P | Pk=3.2-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| KA42Y-100 KA42Y-100P | Pk=5.0-10 |  |  |  |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 型 号 | 公称 |  | 主要结构尺寸(mm) |  |  |  |  | 阀体 材料 | 简要性能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通径 DN(mm) | 压力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H |  | 适用温度 ℃ | 适用介质 |  |
| KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | －40~＋130 | 酸性天然气 |  |
| " | 20 | " |  |  |  |  |  | " | " | " |  |
| " | 25 | " |  |  |  |  |  | " | " | " |  |
| " | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " |  |
| " | 40 | " |  |  |  |  |  | " | " | " |  |
| KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 铸钢 | －40~＋130 | 酸性天然气 |  |
| " | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " |  |
| " | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " |  |
| " | 65 | " |  |  |  |  |  | " | " | " |  |
| " | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " |  |
| " | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " |  |
| " | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话