F745X隔膜式遥控浮球阀

- F745X隔膜式遥控浮球阀概述：

- F745X隔膜式遥控浮球阀，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，维护、调试、检查方便、密封可靠，使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作平稳适用于450口径以下的管道。

- F745X隔膜式遥控浮球阀主要信息

| 型号： | F745X | 品牌： | 巨博 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质： | 铸铁 铸钢 不锈钢 | 连接形式： | 法兰 |
| 结构形式： | 固定球球阀 | 公称通径： | 40（mm）600（mm） |
| 适用介质： | 水 | 压力环境： | 常压 |
| 工作温度： | 常温 | 标准： | 国标 |
| 流动方向： | 单向 | 驱动方式： | 水力控制 |
| 零部件及配件： | 阀体 | 用途： | 补水 |

- 三、F745X隔膜式遥控浮球阀主要零部件材质：

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体阀盖 | WCB |
| 阀座阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 缸套活塞（活塞型） | 2Cr13 |
| 膜片（膜片型） | 夹织物丁腈橡胶 |
| 浮球阀球阀 | 铜合金 |
| 过滤器 | 不锈钢 |

- F745X隔膜式遥控浮球阀主要连接尺寸：

| 公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | L | H |
| 50 | 205 | 255 |
| 65 | 216 | 290 |
| 80 | 250 | 326 |
| 100 | 320 | 380 |
| 125 | 365 | 448 |
| 150 | 415 | 495 |
| 200 | 500 | 625 |
| 250 | 605 | 744 |
| 300 | 698 | 879 |
| 350 | 787 | 909 |
| 400 | 914 | 1130 |
| 450 | 978 | 1160 |
| 500 | 978 | 1198 |
| 600 | 1200 | 1600 |
| 700 | 1450 | 1750 |
| 800 | 1560 | 1900 |
| 900 | 1800 | 2100 |
| 1000 | 2000 | 2400 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。