NFA42Y德标安全阀

一、概述：

德标安全阀主要用于石油、天然气、化工、电力、城市燃气等领域，作为超压保护装置，具有动作精度高，重复性好，回座准确，操作维护方便。

二、主要零部件材料：

| NO | 零件名 | 900系列-16/25/40/64/100 C 材料 | 900系列-16/25/40/64/100 P 材料 | 900系列-16/25/40/64/100 R材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保护 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
|  | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| DN | 20/32 | 25/40 | 32/50 | 40/65 | 50/80 | 65/100 | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流通孔径 | 18 | 22.5 | 29 | 36 | 45 | 58.5 | 72 | 80 | 100 | 125 |
| 流通面积 | 254 | 398 | 661 | 1018 | 1590 | 2688 | 4072 | 6362 | 8825 | 12266 |
| 重量 | 8.5 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 53 | 80 | 125 | 165 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话