EG41J英标隔膜阀

一、概述：

)是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力 PN（Mpa） | 试验压力PS（Mpa） |  | 适用介质 | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体试验 | 密封试验 |  |  |
| EG41J-6 | 0．6 | 0．9 | 0．66 | W．非腐蚀性流体 J·一般腐蚀性流体 FS。强酸碱及各种有机溶剂（溶融碱金属元素氧除外） | ≤100 ≤85 ≤150 |
| EG41J-10 | 1．0 | 1．5 | 1．1 |  |  |
| EG41J-16 | 1．6 | 2．4 | 1．76 |  |  |
| G41J-6 | 0．6 | 0．9 | 0．66 |  |  |
| G41J-10 | 1．0 | 1．5 | 1．1 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 （DN） | 公称压力（MPa） | 工作压力 （MPa） | L | D | D1 | Z-Φ | f | H1 | H2 | D0 | 重量 （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 75 | 2.5 |
| 20 |  |  | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 75 | 3 |
| 25 |  |  | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 85 | 4 |
| 32 |  |  | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 120 | 6.5 |
| 40 |  |  | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 120 | 7.5 |
| 50 |  |  | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 120 | 10 |
| 65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |

四、结构优点：

1、衬胶隔膜阀与其它阀门的区别在於：采用无填料函的构造；橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。

2、由于隔膜阀的流道平滑，流阻小，故而可获得较大的流量。

3、阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。所以拥有优越的耐腐蚀的特点。

4、密闭件为富有弹性的橡胶隔膜。所以还拥有较好的密闭性和最小的关闭力。

5、衬胶隔膜阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成的一种阀体。

6、可根据不同的视裹材质，适用於不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话