Q361F涡轮全焊接球阀

- 产品介绍：

1）：城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。

2）：集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。

3）：热交换机：管道及各回路启闭。

4）：钢铁厂：各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

5）：各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

二、产品零部件材质：

| 零件名称 | 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖、支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球体 | ZG2Cr13镀硬铬 | ZG1Cr18Ni9Ti/HF | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座 | PTFE/2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti /HF | 0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
| 填料 | PTFE/柔性石墨 |  |  |
| 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |

三、产品性能参数：

| 设计标准 | API6D、ASME B16.34、BS5351、ISO17292、DIN |
| --- | --- |
| 连接方式 | RF、RTJ法兰、对焊、螺纹、承插焊 |
| 操作方式 | 手动、气动、电动、气液联动等 |
| 尺寸范围 | 2” – 48” (DN 50-DN 1200) |
| 压力范围 | CLASS 150 – CLASS 2500 (Mpa 1.6- Mpa 42.0) |
| 材质范围 | 碳钢、不锈钢、20#钢、镍基合金钢、钴基合金钢 |
| 温度范围 | -196℃-540℃ |
| 应用范围 | 石油、天然气、化工、石化、电站、冶金、造纸等 |

四.特点：
1、阀体结构整体式焊接，不会有外部泄漏现象。
2、阀座由PTFE密封环及弹簧组成对压力和温度的变化适应能力强，在使用范围内不会产生任何泄漏。
3、阀杆的防渗漏结构、阀杆底部有1个PTFE自封密封垫和1个O型密封圈，上面有2个O型密封圈、两个PTFE密封垫组成，确保无泄露。
4、阀体材料与管道材质相同，不会出现应力不匀，也不会由于地震及车辆经过地面时而挤压变形。
5、阀体轻且易于保温。
6、直埋式球阀可以直接埋于地下，不用建高大阀门井，只需地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。
7、可根据管道的施工及设计要求调整阀体的长短和阀杆高度。
8、球体的加工精度非常精密操作轻便，无不良干涉。
10、有焊接和法兰两种连接方式。
11、操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平）
12、在阀门正常操作使用的情况下，质保期20年。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。