Q946F防爆电动四通球阀

一、产品简介：

Q946F防爆电动四通球阀是由角行程电动执行机构和四通球阀阀体组成。在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品经营中；在水电、火电和核电的电力经营系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在治金经营系统中；电动四通球阀得以广泛的应用。电动四通球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。电动四通球阀广泛使用在石油、天然气、煤炭、矿石开采、化工产品、医药和食品等系统中。

二、特点：

1、流体阻力小：球体和阀体的连接管道截面相等，且球体通道采用圆弧连接，介质通过球体时，流体阻力小。
2、密封性能： 阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料，达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。
3、使用寿命长：阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢，阀座材料选用PTFE，能达到良好的抗腐蚀性作用，延长了阀门使用寿命。

三、零部件材料

| 阀体/阀盖 | GB | WCB |  | ZGlCrl8Ni9Ti |  | ZGOCfl8Nil2M02Ti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM | WCB |  | CF8 |  | CF8M |  |
| 球体 | GB | 2Crl3 |  | 1Cfl8Ni9Ti |  | 0Cfl8Ni12M02Ti |  |
|  | ASTM | 420 |  | 304 |  | 316 |  |
| 阀杆 | GB | 2Crl3 |  | 1Crl8Ni9Ti |  | 0Crl8Ni12M02Ti |  |
|  | ASTM | 420 |  | 304 |  | 316 |  |
| 阀座 | GB | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 |
|  | ASTM | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 |
| 填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
|  | ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | GB | 35 |  | 0Crl8Ni9 |  | 0Crl8Ni9 |  |
|  | ASTM | A193B7 |  | A320-B8 |  | A320-B8 |  |
| 螺母 | GB | 45 |  | 0Cfl8Ni9 |  | 0Crl8Ni9 |  |
|  | ASTM | A1942H |  | A194-8 |  | A194-8 |  |

四、技术参数

| 阀体形式 | 四通铸造阀体 |
| --- | --- |
| 公称通径 | DN50～600mm |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa；ANSI 150、300LB ；JIS 10、20、30K |
| 法兰标准 | JB/T79.2-1994、 ASME/ANSI B165 |
| 连接形式 | 法兰式 |
| 压盖型式 | 压盖压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
| 设计和制造 | GB/T12237-1989； APl608 |
| 检验和试验 | GB/T13927-1992； APl 598 |
| 执行器型号 | 3810R、DZW、HQ、PSQ |

执行器参数

| 执行器类别 | 精小型执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 标准：220V AC单相 可选：110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |  |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 50N·M～3000N·M |
| 动作范围 | 0～90° 0～360° | 0～90°、0°～270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |  |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S～112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°～60° | -20℃～+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构，配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢，铝合金，铝青铜，聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉，环氧聚酯，具有超强防腐功能 |  |
| 采用独特的电制动线路，因而定位精度高，执行机构灵敏，启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |  |  |

五、性能规范

| 公称压力(MPa) | 常温大工作压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 气密封试验压力(MPa) | 高压密封试验压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PN1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
| PN2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
| PN4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
| l50LB | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |

六、连接尺寸

| 公称压力PN | 公称通径DN | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L0 | D | D1 | D2 | b | z-φd | H1 | A |
| 1．6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 根据配置 执行机构 大小而定 |
|  | 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 |  |
|  | 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 |  |
|  | 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 |  |
|  | 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 |  |
|  | 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 |  |
|  | 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 |  |
|  | 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 |  |
|  | 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 |  |
|  | 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 |  |
|  | 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 |  |
|  | 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 |  |
|  | 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 |  |
|  | 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话