### 梭式法兰止回阀

### 一、资料介绍:

梭式法兰止回阀：又叫节能止回阀，法兰连接，内部梭式设计制造流量大流阻小节能很好的止回阀，压力等级：PN16-250 美标：150Lb-1500Lb,公称通径：DN40-500mm通过阀门进口端与出口端的压力差来决定阀瓣的开启和关闭。轴流式止回阀可有效防止介质倒流，确保管道安全。

### 二、特点:

1、产品由阀体、导流体、轴向运动阀瓣和弹簧部件组成。产品可有效防止介质倒流。确保管道安全。
2、阀体，阀瓣，尾椎设计成流线型通道，具有良好的流体性能，最大限度减少流阻和压力。
3、运用高性能弹簧材料HT/INCONELX-750，具有优良的耐腐性能，抗氧化和优异的机械性能，确保弹簧长期工作情况下，运行状态。
4、静音式运行，从而消除阀门管道中的噪音和水锤确保设备和管道安全。
5、开启与关闭反应迅速，高可靠的预压弹簧使阀瓣对流体压力变化快速反应。
6、结构紧凑，方便安装，垂直，水平安装都可。
7、阀门采用合金钢堆焊密封面，耐磨，耐腐，寿命长。
8、阀门的压力范围比较广。

### 三、执行标准：

| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 试验与检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 21387 | GB/T 12221 | GB/T 9113.1-9113.2 | JB/T 90 |

### 四、性能参数：

| 型号 |  | GLH41-16 | GLH41-25 | GLH41-40 | GLH41-64 | GLH41-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 |  | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 |
| 壳体强度 |  | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 |
| 高压密封 |  | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11 |
| 适用介质 |  | 水、油品、气体等 |  |  |  |  |
| 适用温度 |  | ≤400℃ |  |  |  |  |

### 五、零部件材质：

| 阀体 | 阀瓣 | 导流罩 | 密封副 | 阀杆 | 弹簧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸钢WCB CF8 | 铸钢WCB CF8 | 铸钢WCB CF8 | 堆焊不锈钢 | 1Gr18Ti9 | HT/INCONELX-750 |

### 外形尺寸:

| DN | PN | 法兰连接尺寸 |  |  |  |  | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | D2 | b | Z-d | L |
| 50 | 16 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 120 |
| 80 | 16 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 180 |
| 100 | 16 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 240 |
| 150 | 16 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 350 |
| 200 | 16 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 450 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。