PXH44H斜盘式止回阀

- 产品介绍：

PXH44H斜盘式止回阀是将我公司多年的阀门生产技术结合国外先进产品设计开发的一种新型止回阀，其主要优点是克服旋启式止回阀、升降式上回阀在工况下产生的撞击、水击现象，实现无撞击操作。

二、产品零部件材质：

| 代码 | 阀体 | 阀瓣 | 密封座 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | CF8 | CF8+STL | 0Cr19Ni9 | PTFE |
| R | CF8M | CF8M+STL | 0Cr17Ni12Mo2 |  |
| K | CF3 | CF3+STL | 00Cr19Ni11 |  |
| J | CF3M | CF3M+STL | 00Cr17Ni14Mo2 |  |
| E | CN7M | CN7M+STL | 20号合金 |  |
| C | WCB | WCB+13Cr | 0Cr19Ni9 |  |
| D | LCB | CF8+STL | 0Cr19Ni9 |  |

三、产品性能比较：

| 性能 | 旋启式止回阀 | 斜盘式无撞击止回阀 |
| --- | --- | --- |
| 关闭力 | 大 | 小（是前者的约1/5～1/8） |
| 撞击力 | 大 | 无 |
| 密封性 | 按API 598允许泄漏 | 可实现零泄漏 |
| 流阻 | 大（流阻系数ξ=1.3～2.5） | 小（流阻系数ξ=0.18～0.6） |
| 流通能力 | 小(流量系数Cv=76) | 大(流量系数Cv=154～333) |
| 重量 | 较大 | 较小（是前者的约80%） |

四、产品设计：

法兰尺寸按：ASME B16.5 GB HG SH

压力等级：Class 150、300、600 PN 2.0 、5.0、10.0 MPa

三、结构特点：

双偏心阀瓣，关闭时阀痤与密封面逐步接触，达到无撞击、无噪声工作。

微弹性金属阀座，密封性能好。

蝶式阀瓣设计，开关迅速、灵敏，使用寿命长。

斜盘式结构使流体通道呈流线型，流阻小，有节能效果。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。