A61Y弹簧微启式高压安全阀

一、概述：

A61Y-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式) 适用于工作温度≤200℃的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上A61Y-160P,A61Y-320P不锈钢焊接安全阀型适用于温度 ≤200℃有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

二、主要零部件材料：

| NO. | 零件名称 | A61H-C A61Y-C材料 | A61Y-P材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头 | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
| 2 | 接头螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 阀体 | 35/35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 9 | 阀盖 | ZG230-450 | 1Cr18Ni9Ti |
| 10 | 调节螺杆 | 45 | 2Cr13 |
| 11 | 阀帽 | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
| ? | 密封面材料 | "Y"型堆焊Co基硬质合金,"H"型堆焊D507 |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do | D | D1 | D2 | L | L1 | H |
| 16 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 115 | 135 | 78 |
|  | 15 | 8 | 22 | 18 | 16 | 115 | 135 | 85 |
|  | 20 | 10 | 28 | 22 | 20 | 115 | 135 | 135 |
|  | 25 | 12 | 35 | 26 | 24 | 160 | 165 | 142 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话