直通式隔膜阀EG46J-10

一、概述：

直通式隔膜阀EG46J-10经销商代理，流体在阀门内腔直流，基于这一特点，它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说，隔膜的行程较长。因此，这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。

二、主要连接尺寸：

| DN | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L mm | D mm | D1 mm | n-Фd mm | f mm | H1 mm | H2 mm | D0 mm | 质量 Kg/kilos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.0 | 1.0 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | - | - |
| 25 |  |  | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | 120 | 3.5 |
| 32 |  |  | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 5 |
| 40 |  |  | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 6 |
| 50 |  |  | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 163 | 198 | 120 | 8.5 |
| 65 |  |  | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 205 | 227 | 230 | 16 |
| 80 |  |  | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 220 | 252 | 230 | 22 |
| 100 |  |  | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 262 | 300 | 280 | 32 |
| 125 |  | 0.6 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 290 | 335 | 280 | 43.5 |
| 150 |  |  | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 427 | 368 | 65 |
| 200 |  |  | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 470 | 483 | 112.5 |
| 250 |  | 0.4 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 569 | 483 | 192.5 |
| 300 |  |  | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | 296 |
| 350 |  |  | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | - |
| 400 |  | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | - | - | 640VV |  |

三、主要性能参数：

| 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- |
| ≤100℃ | J型：矿物酸及 带有颗粒状的稀浆 |
|  | W型：非腐蚀性带有 颗粒状的稀浆 |

四、特点：结构紧凑、简单、体积小，外形美观开关有导向，运动平稳关闭力矩小，寿命长，≥30万次膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠膜片装入阀芯采用推入式，更换方便尊

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话