WZ41H波纹管闸阀

一、概述：

WZ41H波纹管闸阀采用波纹管密封的设计。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率增加生产设备安全性，减少了维护费用及频繁的维护保养。还提供了清洁安全的工作环境。适用于公称压力PN1.6～4.0MPa,工作温度-29～350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质

二、主要性能参数：

| 公称压力（MPa） | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 型号 | WZ41-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 等级 | PN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量（kg） | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |

四、产品特点：

1、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免。

2、杜绝外泄漏并符合国际密封标准。

3、没有流体损失降低能源损失提高工厂设备安全。

4、使用寿命长减少维护次数降低经营成本。

5、坚固耐用的波纹管密封设计保证阀杆的零泄漏提供无需维护的条件。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。