HC44X橡胶瓣止回阀

一、概述：

HC44X（SFCV）型橡胶瓣止回阀 PN10~PN40 ,125LB-300LB橡胶瓣止回阀适用于压力 1.0~4MPa/1.0-5.0MPa 工作温度 -29~+80℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品介质等。是控制管道内介质单向流向的阀门，用来防止管路中的介质倒流。属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。

该阀由阀体、阀盖、阀瓣和弹簧等组成，HC44XSFCV型橡胶瓣式止回阀主要用于给排水系统、石油、化工等工业部门的管道出口处，防止介质逆流。HC44XSFCV型橡胶瓣式止回阀的封圈采用倾斜设计，关闭时间短，可减少水锤压力。阀瓣采用丁腈橡胶与钢板经高温压制而成，耐冲刷，密封性能好，产品结构简单、保养、维修、运输均很方便。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力（MPa） | 工作温度（℃） | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC41X-10Q | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
| HC41X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤80 |  |

三、主要零部件材料：

| 阀体、阀盖 | 灰铸铁、碳刚 |
| --- | --- |
| 阀瓣 | 橡胶组合件 |
| 弹簧 | 不锈刚 |

四、外形尺寸】

| DN | L | H |
| --- | --- | --- |
| 40mm | 165mm | 180mm |
| 50mm | 200mm | 190mm |
| 65mm | 215mm | 210mm |
| 80mm | 240mm | 230mm |
| 100mm | 290mm | 250mm |
| 125mm | 330mm | 280mm |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话