PQ340FHY侧装式偏心半球阀

一、产品介绍：

偏心半球阀利用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题，非金属弹性材料被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。侧装式偏心半球阀特别适用于钢铁业，铝业，纤维，微小固体颗粒，纸浆，煤灰，石油气等介质。侧装式偏心半球阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

二、产品性能参数：

| 压力等级 |  | 公称压力PN（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 壳体试验压力 |  | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验压力 | 高压液体密封试验 | 0.28 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
|  | 低压气体密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用工况 | 适用介质 | 见“各行业适用范围” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 适用温度 | ≤425℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驱动方式 | 手动（3）、电动（9）、气动（6）等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公称通径 | DN40～1000mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用规范 | 设计制造 | GB12237-89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构长度 | GB12221-89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰尺寸 | GB9113-2000、也可按用户要求的API 6D-94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验试验 | JB/T9092-99、GB/T13927-92 |  |  |  |  |  |  |  |

三、产品说明：

一、密封副（阀芯，阀座）——双金属，实现金属球面环带硬密封，防火防爆；

二、密封严紧，阀芯和阀座的密封是球面线接触，靠三维偏心实现零泄漏；

三、密封副的阀芯留有补偿量，阀门使用较长时间发现密封副磨损时，只需松动手轮侧的限位螺栓，关闭时再转动少许，仍可实现可靠密封，延长使用寿命。

四、可将压紧套拧掉，调整或更换阀座，阀门仍可继续使用，避免了现行众多阀门密封失效后整台报废的弊端。

我公司半球阀产品按用途分为：通用阀、管线阀、料浆专用阀、燃气专用阀、石油化工专用阀、煤粉喷吹专用阀六大系列。传动方式有手动、气动、电动三种，八个压力等级（PN0.25～10.0Mpa）数百个规格(40～1000)的半球阀产品。在石油、化工、冶金、电力、燃气等行业是闸阀、截止阀、Y型阀、球阀的更新换代产品。目前已畅销在钢铁行业的煤粉喷吹，氧化铝行业的矿浆、母液和氧化铝粉输送，电力行业的水力（或干）除灰，石化行业，燃气行业等场合。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。