Z41Y钢制楔式闸阀

一、概述：

Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀：手动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN16~PN200，阀体材料为不锈钢的闸阀。Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为硬质合金，压力级 150(Lb)~600(Lb)，阀体材料为碳素钢（Z41Y-150(Lb)~600(Lb) ）、铬钼钢（Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I）、不锈钢（Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R）的美标闸阀。

二、主要零部件材料：

| Z41H、Z41Y 型 钢制楔式闸阀150(Lb)～600(Lb) 零部件材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |  |
| Z41Y-150（Lb） | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z41Y-150（Lb）P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |  |
| Z41Y-150（Lb）R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |  |
| Z41Y-300（Lb） | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z41Y-300（Lb）P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |  |
| Z41Y-300（Lb）R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |  |
| Z41Y-400（Lb） | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z41Y-600（Lb） |  |  |  |  |  |
| Z41H-150（Lb） | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z41H-300（Lb） |  |  |  |  |  |
| Z41H-400（Lb） |  |  |  |  |  |
| Z41Y-300（Lb）I | 铬钼钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z41Y-400（Lb）I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | — | — |  |
| Z4Y-400（Lb）P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉三围或柔性石墨 |  |
| Z41Y-400（Lb）R | 铬镍钼钛 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | — | — |  |
| Z41H-600（Lb） | 碳钢 | 铬钢 | — | — |  |
| Z41H-600（Lb）I |  |  |  |  |  |
| Z41H-600（Lb）P | 铬镍钛钢 | 铬钼钒钢 |  |  |  |
| Z41Y-600（Lb）R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |

三、主要连接尺寸：

| DN | L | D | H | W | 重量 / kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
| 65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
| 80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
| 100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
| 125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
| 150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
| 200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
| 250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |

四.产品特点：
1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。 
4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。