YQ41F氧气管道球阀

一、概述：

氧气专用球阀是为冶金行业在常温下输送氧气的需要而研制开发的特殊阀门。我公司生产的氧气专用球阀采用优质材料，先进结构，特殊工艺和检测手段，使该类球阀与原冶金企业用的铜截止阀比较有启闭迅速、灵活、密封可靠、结构紧凑、流阻特小等优点。根据氧气输送的特殊性，该球阀设计有防静电，耐火结构，各零部件在装配中严格进行脱脂处理

二、主要零部件材料：

| 产品型号 | YQ41F-16T~100T | YQ41F-16P-100P |
| --- | --- | --- |
|  | YQ47F-16T~100T | YQ47F-16P-100P |
| 阀体 | 铜合金 |  |
| 球体 | 铜合金 |  |
| 阀杆 | 304 |  |
| 密封圈 | PTFE |  |
| 阀座 | 铜合金 |  |
| 填料 | PTFE+O形圈 |  |
| 适用介质 | 氧气、氢气等 |  |
| 适用温度 | -29~150℃ |  |
| 蜗轮氧气专用球阀 | YQ后插入“3”表示，示例：YQ341F-16T |  |
| 气动氧气专用球阀 | YQ后插入“6”表示，示例：YQ647F-25P |  |
| 电动氧气专用球阀 | YQ后插入“9”表示，示例：YQ947F-40P |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |

四.特点

氧气专用球阀是为冶金行业在常温下输送氧气的需要而研制开发的特殊阀门。我公司生产的氧气专用球阀采用优质材料，先进结构，特殊工艺和检测手段，使该类球阀与原冶金企业用的铜截止阀比较有启闭迅速、灵活、密封可靠、结构紧凑、流阻特小等优点。根据氧气输送的特殊性，该球阀设计有防静电，耐火结构，各零部件在装配中严格进行脱脂处理。阀体等部件选用优质不锈钢并经酸洗、钝化，检查和试验用不含任何油脂的纯净自来水进行高压密封试验，用0.6Mpa气体做泄漏试验，阀门应无泄漏；经上述特殊工艺处理，此类球阀不仅操作快速灵便，流阻小，安全可靠，而且使用寿命长（密封副冲刷小）。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。