UQ924F/UQ925F电动UPVC三通球阀

一、产品简介：

UQ924F/UQ925F电动UPVC三通球阀又叫电动塑料三通球阀，采用双由令承插或者内螺纹连接，不须使用特殊工具即可快速装配，具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。电动UPVC三通球阀可为L形和T形，L形（Q924F）用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形（Q925F）用于介质分流、合流及流向切换，T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。电动UPVC三通球阀阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广，例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

电动三通PVC球阀阀体采用聚氯乙烯PVC材料，可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。三通球阀的密封橡胶材料为三元乙丙橡EPDM。EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽（200℃），使用温度在-40～120℃，规格有DN15～DN50。三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L三通球阀型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

二、产品特点：

1、采用双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用，可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
2、阀体具有优良的耐化学腐蚀性能，在由令端有FPM或EPDM "O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。
3、垫座松紧可做适度调整。管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
4、阻燃性能为自熄性。低热传导性能，约为钢材的1/200。重量轻，相当于钢管1/5，铜管的1/6。
5、介质中重离子含量达超纯水标准，卫生指标符合国家卫生标准要求。
6、优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

三、性能参数：

| 电动执行器技术参数 |  | 阀体参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC220、380V/DC24 | 公称通径 | DN15～50mm |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 公称压力 | PN1.0MPa |
| 任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型 | 阀轴材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 动作范围 | 0～90°±5° | 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 球体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 环境温度 | -30°～60° | 阀座密封 | PTFE |
| 手动操作 | 附带手柄操作 | 温 度 | 0℃-+60℃ |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 | 结构型式 | 双油令、法兰、螺纹 |
| 防护等级 | IP-67 | 适用介质 | 食品工业、石化和与PVC相匹配的各种流体 |
| 输入信号 | 0-10，1-5VDC/4-20mA(智能调节型) | 特 点 | 结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话