QV9E47F防爆电动V型球阀

一、概述、

QV9E47F防爆电动V型球阀阀体采用金属或金属与聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，它将球阀和蝶阀的控制特性结合成一体，既可用作控制调节阀，又可作关断切断阀。当电动V型球阀关闭时，V形切口与阀座产生楔形剪切作用，既具有自洁功能又可防止球芯与阀座之间因污物产生的卡死现象，特别适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。

二、技术参数和性能：

| 防爆电动执行器技术参数 |  | 防爆电动V型球阀阀体参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN15～200mm |
| 输出力矩 | 80N·M～3000N·M | 公称压力 | PN1.6、2.5MPa |
| 任选功能 | 防爆开关型、防爆调节型 | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 动作范围 | 0～90°±5° | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
| 电 机 | 鼠笼式感应电机 | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 环境温度 | -20℃～70℃ | 阀座密封 | PTFE、PPL |
| 手动操作 | 机械离合机构 | 温 度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、金属密封PPL≤425℃ |
| 自锁装置 | 蜗轮、蜗杆机构提供自锁 | 适用介质 | 纸浆、矿浆、煤浆、水、石油、粘性流体等 |
| 防护等级 | Exd Ⅱ BT4 IP67 |  |  |
| 输入信号 | 0-10，1-5VDC/4-20mA(调节型) | 特 点 | 结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便 |

三、外形尺寸：

| 公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 |  |
| 15 | 102 | 258 | 277 | 110 | 65 | 15W |
| 20 | 102 | 258 | 282 | 110 | 75 | 15W |
| 25 | 102 | 258 | 295 | 110 | 86 | 15W |
| 32 | 114 | 258 | 302 | 145 | 100 | 15W |
| 40 | 114 | 258 | 310 | 145 | 110 | 15W |
| 50 | 124 | 258 | 319 | 160 | 125 | 15W |
| 65 | 145 | 338 | 381 | 180 | 145 | 40W |
| 80 | 165 | 338 | 391 | 195 | 160 | 40W |
| 100 | 194 | 368 | 452 | 215 | 180 | 90W |
| 125 | 213 | 368 | 500 | 245 | 210 | 90W |
| 150 | 229 | 368 | 519 | 280 | 240 | 90W |
| 200 | 243 | 410 | 595 | 335 | 295 | 180W |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话