Q41Y-150LB二片式锻钢球阀

一、产品简介：二片式锻钢球阀材料是锻造出来的，材质的密度比铸造的密度要大很多，特别适合高压球阀的制造加工高压锻钢球阀关闭件球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种球阀，密封件嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧，当密封面磨损或者烧毁时，在弹簧作用下推动阀座与球体形成金属密封。

产品详情

二、说明：

二片式锻钢球阀材料是锻造出来的，材质的密度比铸造的密度要大很多，特别适合高压球阀的制造加工高压锻钢球阀关闭件球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种球阀，密封件嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧，当密封面磨损或者烧毁时，在弹簧作用下推动阀座与球体形成金属密封。其具有独特的自动泄压功能，当阀门中腔介质压力超过弹簧预紧力，出口端阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，泄压后阀座自动复位，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的用。

锻钢球阀型号：Q41Y-150LB	锻钢球阀阀口径：1/2“-4”	锻钢球阀公称压力：150LB

锻钢球阀连接方式：法兰连接	锻钢球阀操作方式：手动	锻钢球阀主要功能：起开关作用

锻钢球阀使用介质：水.油品.蒸汽	锻钢球阀材质：A105锻钢	锻钢球阀使用标准：美标

三、特点：

标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；

高压锻钢球阀利用自带的排放阀，阀体中腔可向外排放；

枢轴采用防吹出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到最小，便于阀门启闭；

阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。

具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。

四、概述：

二片式锻钢球阀，将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，高压锻钢球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能。

二片式锻钢球阀型号说明：Q41F-16/420C  Q41N-16C/420C Q41H-16/420C  Q41Y-16/420C

五、主要适用范围：

二片式锻钢球阀适用于：化工、石油、天然气、冶金等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

六、性能参数：

a、工作压力：1.0Mpa-42.0Mpa。

b、工作温度：-46+550℃。

c、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动等。

d、连接方式：法兰、焊接、对焊、承插焊、等。

e、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等。

f、阀体材质：铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢304，304L，316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

七、设计标准：

设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀

结构长度按照: GB12221；

连接端尺寸按照：JB/T79,GB9113,HG20592；

检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用阀门压力试验

八、设计标准：

设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等；

结构长度按照: ASME B16.10；

连接端尺寸按照：ASME B16.5,ASME B16.25；

检验和测试按照: API598；

防火设计按照：API607；

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话