JZF-C系列拖拉机载正反循环打井机

巨匠大口径水井钻机深水井钻机正反循环打井机 拖拉机载打井机

山东巨匠集团坐落于“孔孟之乡”的山东济宁，秉承圣人遗风，诚信待人、厚德载物，在产品上精益求精，不断创新，现已成为全国最大最全面最专业的钻机生产厂家，言必诚信、行必忠正，山东巨匠集团欢迎您的到来。

一、JZF-C系列拖拉机载正反循环打井机简介

JZF-C系列拖拉机载正反循环打井机是一种集正循环和反循环钻进功能于一体的车载式打井机，正循环主要用于钻进沙土层，反循环主要用于粘泥层或卵石层，该钻机可轻松应对土层、沙层、粘泥层、卵石层的钻井工作，现已广泛应用于打降水井、农田灌溉井和工程桩孔等工程。

- JZF-C系列拖拉机载正反循环打井机特点

- 以拖拉机为载体，性能稳定，移场方便。

- 拖拉机底盘采用电启动，降低操作者的劳动强度，在寒冷季节启动便利。

- 配备液压支腿，用于钻机找平，保证机身的稳定。

- 打井机前置发电机，柴电两用切换方便。

- 操作手柄和配电箱布局紧凑合理，便于操作。

- 集正循环与反循环钻进功能于一体，可满足不同地质的钻井需求。

- 配置5档变速箱，可满足不同地层对转速的差异化要求。

三、JZF-C系列拖拉机载正反循环打井机技术参数

| 钻孔直径 | mm | 300-1000 |
| --- | --- | --- |
| 正循环打井钻孔深度 | m | 22-130 |
| 正反循环组合打井 钻孔深度 | m | 0-60（正/反循环打井皆可） 60-130（正循环打井） |
| 钻杆规格 | mm | φ140*2000 |
| 钻速 | r/min | 20-126(五档变速) |
| 大泵电机 | kW | 15 |
| 驱动电机 | kW | 11 |
| 真空泵 | kW | 4 |
| 液压油泵 | kW | 4 |
| 拖拉机底盘 | HP | ≥80 |
| 钻机重量 | T | 4.7 |
| 运输尺寸 | mm | 5800*2100*2700 |

注：钻机接受定制，如上参数会有改动。

山东巨匠机械集团供应人力打井机、两相电打井机、三相电打井机、汽油打井机、柴油打井机、液压水井钻机、气动打井机、正反循环打井机，欢迎来电洽谈业务！