巨匠集团HZ-130Y型液压岩芯钻机 打井勘探一体钻机

二十余年的行业经验 致力于钻井机械等设备的生产和研发，充分考虑用户实际需求,凭借客户实际口碑和质量开拓市场在客户中赢得口碑和信任，山东巨匠机械集团真诚欢迎您试机考察

山东巨匠机械集团是集研发，生产，销售于一体的专业生产厂家

买钻机找巨匠 一次合作 终身服务。

一、HZ-130Y液压岩芯钻机适应范围

地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井等。

二、HZ-130Y液压岩芯钻机特点

1、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击；

2、立轴箱四组轴承定位，保障回转器有充分刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件；

3、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的特点；

4、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大。

三、HZ-130Y液压岩芯钻机技术参数

| 整机参数 |  |
| --- | --- |
| 钻孔深度 | 130m |
| 开孔直径 | 0-220mm |
| 终孔直径 | 75mm |
| 钻杆直径 | 50mm |
| 钻孔倾角 | 90°～75° |
| 钻机重量 | 750kg |
| 立轴 |  |
| 立轴转速 | 142 285 570r/min |
| 立轴行程 | 450mm |
| 卷扬机 |  |
| 单绳起重量 | 0-1600kg |
| 单绳升降速度 | 0.41 0.82 1.64m/s |
| 卷筒直径 | 140mm |
| 钢丝绳直径 | 13mm |
| 钢丝绳容量 | 27m |
| 泥浆泵 |  |
| 类型 | 卧式单缸双作用 |
| 排量 配柴油机/电机 | 95/77 L/min |
| 压力 | 0-1.2Mpa |
| 工作压力 | 0.7Mpa |
| 进水管直径 | 30mm |
| 出水管直径 | 20mm |
| 三角带 | B1575mm |

山东巨匠机械集团有限公司供应液压回转式岩芯钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、XYX-130、XYD-130、HZ-200Y、HZ-200YY、XYX-200、XYD-200、XYC-200A、XYC-200。

山东巨匠机械集团
地区：山东济宁