- 酸纯化器

- PTFE四氟酸纯化器高纯酸专业提取设备

- 四氟酸纯化器超净化实验室必备从杂酸到纯酸只需一步

- 一、产品简介

酸纯化器：亦称高纯酸蒸馏纯化器、酸蒸馏器、亚沸腾蒸馏装置，简称酸纯化器是超净化实验室必备产品之一，后期提取的高纯酸、高纯水可以配套我们公司Teflon系列的器皿使用。

- 二、工作原理

酸纯化器是利用热辐射原理，采用环保节能加热片加热，保持液体温度低于沸点温度蒸发，再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯酸等高纯试剂。

- 三、产品说明

可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸，所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料，可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高，可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。

四、高纯酸蒸馏纯化器特点

1、酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器，它具有技术先进，结构合理，安装简单，（安装在实验室的通风厨中）、操作方便，维修简便等特点。

2、石英亚沸蒸馏水器虽避免了玻璃杂质的污染，但价格昂贵，容易破碎，对有些强酸有局限；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。

3、我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶，无任何石英部件，无污染和腐蚀，因此能大大降低空白值，在进行测定（原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等）痕量元素及微量有机物时，是不可或缺的配套仪器设备。

- 技术参数

1.自动控制功率，易于编辑的温度控制程序；

2.用于痕量分析中超纯酸（HNO3、HCL、HF）的制备；

3.采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA 材质；

4.可以排除废液，可视液位；全部特氟龙材质；

5.控温精度：±1℃，控温范围：室温-200℃；

6.酸纯化过程在密闭环境下进行，避免仪器本身实验环境二次污染，整个流程几乎无酸气逸出；

7.可持续加酸，取纯酸；不怕蒸干，具有过热保护功能；不用冷却水。

六、规格参考表

| 品名型号 | 规格（ml） | 材质 | 产率（ml/h） | 功率（W） | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸纯化器CH-I | 500 | FEP、PTFE、PFA | 30-45 | 350 | 220V/50Hz |
| 酸纯化器CH-II | 1000 | FEP、PTFE、PFA | 45-60 |  |  |
| 酸纯化器CH-III | 2000 | FEP、PTFE、PFA | 60-80 |  |  |
| 酸纯化器CH-IIII | 4000 | FEP、PTFE、PFA | 90-100 |  |  |

- 七、产品特征

- 1.用纯度较高的PTFE，FEP，PFA的材质的容器PTFE，TeflonFEP PFA材质的容器组合而成，无腐蚀，且纯化过程都在密闭的环境下进行，防止实验室污染；

2.采环保节能加热片加热，温度可控，稳定，连续，均匀，样品回收率高；

3.酸纯化系统体积小，安全，可置于实验室的通风橱；

4.操作简便、可拆卸、废液清洗方便；

5.更耐用：可连续工作48小时以上；

6.将金属杂质含量约10PPb的酸经过一次蒸馏后，金属杂质含量可以降低到0.01PPb左右；

7.用于痕量分析中超纯酸的制备，通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸，节省成本多达90%。

八、数据参考：

经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后，经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量：

| 元素 | 测量浓度 （ng/g=ppb） | 分析方法 | 元素 | 测量浓度（ng/g=ppb） | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | ＜0.01 | ICP-MS | Ce | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sc | ＜0.01 | GFAAS | Pr | ＜0.01 | GFAAS |
| V | ＜0.02 | ICP-MS | Nd | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cr | ＜0.22 | ICP-MS | Sm | ＜0.01 | ICP-MS |
| Co | ＜0.03 | ICP-MS | Eu | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cu | ＜0.29 | ICP-MS | Gd | ＜0.01 | ICP-MS |
| Zn | ＜0.07 | ICP-MS | Td | ＜0.01 | ICP-MS |
| Ca | ＜0.02 | GFAAS | Dy | ＜0.01 | GFAAS |
| Rb | ＜0.02 | ICP-MS | Ho | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sr | ＜0.1 | ICP-MS | Er | ＜0.01 | ICP-MS |
| Y | ＜0.01 | ICP-MS | Tm | ＜0.01 | ICP-MS |
| Zr | ＜0.01 | ICP-MS | Yb | ＜0.01 | ICP-MS |
| Nb | ＜0.01 | GFAAS | Lu | ＜0.01 | GFAAS |
| Mo | ＜0.05 | ICP-MS | Hf | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cd | ＜0.05 | ICP-MS | Ta | ＜0.01 | ICP-MS |
| Sn | ＜0.1 | ICP-MS | W | ＜0.01 | ICP-MS |
| Cs | ＜0.01 | ICP-MS | Tl | ＜0.01 | ICP-MS |
| Ba | ＜0.05 | GFAAS | Pb | ＜0.05 | GFAAS |
| La | ＜0.01 | ICP-MS |  |  |  |

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦               QQ：2581186465

电话：025-5899 8885      手机：138 138 71020

传真：025-5899 8885       E-mail：2581186465@qq.com