水热釜、水热合成反应釜

一、产品简介

水热釜又称水热合成反应釜、水热釜、高压水热釜、高压釜、闷罐等。外罐国标不锈钢，内杯采用优质的聚四氟乙烯材质加工而成。应用于纳米材料、化合物合成、材料制备、晶体生长等方面。典型客户：南京大学、浙江大学、南京工业大学、厦门大学、天津科技大学、暨南大学、同济大学、中国矿业大学、中科院上海硅酸盐研究所等反馈效果极佳。

二、工作原理：

水热合成反应釜是在一定温度、压力条件下采用水溶液作为反应体系，利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的物质溶解，或反应生成该物质的溶解产物，通过控制溶液的温度差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体。可用于纳米材料的制备、化合物合成、晶体生长等方面，也可以用于小剂量的合成反应，是高校极常用的小型反应釜。

三、参数及优点：

1.耐温：在烘箱中，国产的PTFE内衬：我们建议客户在200℃及以下使用，原因是：虽然聚四氟乙烯材质在常压下可以达到250℃左右，但作为反应容器，高温实验过程中有一定的压力，温度过高容易导致内杯变形，影响内杯的使用寿命；进口的TFM材质，我们建议在230℃及以内使用；

2.耐压：5MPa；

3.安全系数高：设计师充分考虑了安全性，由被动控温转为主动控压，绝对的保证使用安全；我们和您一样注重产品质量与安全性能；

4.密封性能好：釜体采用圆形榫槽密封设计，手动螺旋紧固，密封性能好佳；

5.使用方便：内杯采用特殊设计，易于清洗，精密设备加工，内壁光滑，不挂水；

6.打编号：内外罐顺序编号不混配，方便实验中样品的区分，提高实验准确性和可重复性

7.内杯材料：内杯材料质量稳定，无黑点、黄点、微小裂痕等缺陷，生产厂家选用的材质、设计、生产工艺也能影响实验结果

最安全，长久的使用温度：

四氟：G-PTFE:200℃及以下使用 ；进口四氟TFM:S-PTFE 230-250℃及以下使用

8、规格齐全：可根据客户要求定制各种规格的水热釜，也可以定制各种规格的PFA、PPL、TFM材质的内杯。也可以按照客户要求加工耐受温度更高的水热釜，如全钢材质、哈氏合金材质、蒙乃尔合金材质等等。

9、参考规格表：

| 品名 | 规格（ml） | 材质 | 工作温度℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 水热釜 | 5 | 内杯：实验级高纯PTFE/进口TFM 外罐：国标无磁 不锈钢 | 1、PTFE内衬：建议在200℃及以内使用； 2、进口TFM内杯：建议在230～240℃及以内使用； |
|  | 10 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 20 |  |  |
|  | 25 |  |  |
|  | 30 |  |  |
|  | 50 |  |  |
|  | 60 |  |  |
|  | 100 |  |  |
|  | 150 |  |  |
|  | 200 |  |  |
|  | 250 |  |  |
|  | 300 |  |  |
|  | 500 |  |  |
|  | 1000ml |  |  |

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦    QQ：2581186465

电话：025-85418885     手机：138 138 71020

传真：025-85418885         E-mail：2581186465@qq.com