产品名称 : NUPREP® SKIN PREP GEL	[ 官话 ]

规格型号 : 10-30, 10-30K, 10-61, 10-25, 10-25S

产品性能结构及组成 : 水、氧化铝、1,2-丙二醇、聚丙烯酸钠、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、FD&C 蓝 1 号、FD&C 红 40 号、FD&C 黄 5 号。

— 用途 —

在较低皮肤阻抗会增强测试结果的情况下使用，例如：EEG（脑电图）检查、诱发电位过程、ECG（心电图）应激试验、心脏病康复监测，以及心导管监测检查程序。

— 用法 — 神经诊断电极 - 非一次性（钟杯形电极）

用 Nuprep 凝胶将棉签浸湿，除去过量的凝胶。以 4 或 5 次小圆周运动（大约相当于将要使用的电极直径），轻轻涂抹到皮肤上。在正常皮肤条件下：使用大约相当于用指甲锉锉指甲的压力。

对于新生儿和老年患者，所用压力应小于成年人。使用棉签以非常轻的压力揉擦 3 或 4 次，即可获得满意阻抗。

要降低自然皮肤阻抗，则在检查前洗头，且不要使用任何洗液或油剂。如果需要涂抹更多凝胶才能达到令人满意的阻抗，则多揉擦 1

或 2 次，但不要加大压力。

ECG（心电图）电极：对于应激试验、霍尔特监护仪以及心脏病康复电极，应先用酒精垫擦拭电极应用部位，使皮肤脱脂。以足够的凝胶将纱布垫浸透大约四分之一。按照圆周运动，在每个电极应用部位揉擦 6 或 7 次，涂抹少许凝胶。用纱布垫的干燥部分除去任何多余的凝胶。将自粘电极附着在准备好的电极应用部位上。

— 小心 —

避免接触眼部。如果眼部接触本品，用温水冲洗 10 到 15 分钟。不要揉搓眼部。

不要在受伤或发炎的皮肤上使用。

患者皮肤若对化妆品和洗液过敏或敏感，禁用本品。若皮肤呈现皮疹、发红、刺痒、肿胀或异常，须立即洗掉本品。

不可用于电流感应电极。

不要过度摩擦。否则局部擦伤可能会造成永久性疤痕。

若患者的电极应用部位长时间发红、疼痛或肿胀，则患者须立即加以告知。局部感染若不经处理，可能会留下永久疤痕。

至少每天检查一次长期电极应用部位（即拆下电极并对所用部位的皮肤状况进行评估），看是否疼痛和发红。Nuprep 凝胶包含不可溶材

料，这些材料可能形成阴影，或者干扰磁共振成像 (MRI) 检查。在进行 MRI 检查之前，请务必将神经诊断检查过程中用到的材料从电极应用部位清除干净。

— 安全与操作 —

Nuprep 凝胶：无毒（即使意外摄入）；对医护工作者无已知风险；不经特殊处理即可弃置。盖子须保持严格密封，室温存放。

有效期限请见管体密封处或瓶装底部。

www.doweaver.com上有更多信息。

Weaver and Company, 565 Nucla Way, Unit B, Aurora, CO 80011 USA +1-303-366-1804 +1-800-525-2130

欧洲代表 Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands +31 70 345 8570

售后服务提供商名称：捷通埃默高（北京）医药科技有限公司售后服务提供商地址：北京市海淀区苏州街18号院-2楼12A08室

售后服务提供商电话：010-82608228

售后服务提供商传真：010-82609915