乳白色液体25KG/桶

关键词：水性消泡剂，水性抑泡剂，水性中等粘度涂料消泡剂，相容性好消泡剂

水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05

Water based high efficiency compatibility, good defoaming agent SP-03/SP-05

- 产品介绍：

我司水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，由聚醚高分子、矿物油、二甲基硅油、白炭黑、乳化剂等配制，采用乳化技术设制成的水乳状分散性的消泡剂。所有原料和环节均无毒，具有分散速度快，消泡快，抑泡时间长、稳定不分层的特点。

水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05产品的特殊性能概括如下：

- 消泡能力强：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，具有较强的消泡能力，尤其对小泡，可将小泡聚集成打泡，然后上浮到表面并破灭；

- 抑泡性强：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，抑泡能力也较强，可以避免气泡的大规模泛起；

- 相容性好：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，与水性聚氨酯树脂分散体、丙烯酸乳液、水性聚酯树脂乳液、丁苯胶乳、EVA乳液等体系相容性好，不会出现缩孔鱼眼等现象，相容性非常好；

- 储存稳定性好：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，储存稳定性较好，长时间放置不会出现任何的分层沉淀等现象；

- 产品质量稳定：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，批次稳定性好，消泡剂分子量及HLB值非常均匀；

- 适用体系广：水性高效相容性好消泡抑泡剂SP-03/SP-05，使用与各种水性涂料、水性油墨、水性光油等体系中；

二、服务优势：

1.免费提供小样：固体丙烯酸树脂，由于品种众多，使用领域也众多，我司会根据客户具体需求，免费提供小样，并提供可操作性的建议；

2.配合开发新产品：市场变化莫测，对不同产品也提出更新更高的要求，我司一直坚持新产品技术开发及老产品性能改进为市场先锋，同时会配合客户开发其要求的各种要求的水性产品；

三、应用领域：

我司的水性聚氨酯树脂，固体丙烯酸树脂，固体聚酯树脂，水性环氧树脂，水性单组份及双组份交联剂，水性消泡剂等，用于烟包转移油墨，烫金涂层，PVC凹版油墨，丝印油墨，塑胶漆，工业漆，喷墨墨水，相纸韩溶液，水性哑光肤感和亮光皮革处理剂，BOPP膜触感油，PET膜哑光抗刮涂层，集装箱等金属防腐水性环氧底漆，激光模压镭射涂层，相纸韩绒液，水性木器漆，防水尼龙布等纺织布料涂层等领域。

- 四、消泡剂介绍：

- 泡及泡沫常伴随着人们的生活和生产，有时需要利用它，像浮选、灭火、除尘、洗涤、制造泡沫陶瓷和水性消泡剂水性消泡剂塑料等；有时需要消除它，如发酵、涂料、造纸、印染、排除体内器官胀气、锅炉用水、废水处理及棱镜(或玻璃)的制造等。所谓“泡”或“气泡”是指不溶性气体存在于液体或固体中，或存在于以它们的薄膜包围的独立的气泡(bubble)。许多气泡聚集在一起彼此以薄膜隔开的积聚状态谓之泡沫(foam)。气泡是一种具有气/液、气/固、气/液/固界面的分散体系，后者常见于选矿及油田体系的气泡。

- 消泡剂品种繁多，用途广泛。消泡剂“抑泡”、“破泡”过程是：当体系加入消泡剂后，其分子杂乱无章地广布于液体表面，抑制形成弹性膜，即终止泡沫的产生。当体系大量产生泡沫后，加入消泡剂，其分子立即散布于泡沫表面，快速铺展，形成很薄的双膜层，进一步扩散、渗透，层状入侵，从而取代原泡膜薄壁。由于其表面张力低，便流向产生泡沫的高表面张力的液体，这样低表面张力的消泡剂分子在气液界面间不断扩散、渗透，使其膜壁迅速变薄，泡沫同时又受到周围表面张力大的膜层强力牵引，这样，致使泡沫周围应力失衡，从而导致其“破泡”。不溶于体系的消泡剂分子，再重新进入另一个泡沫膜的表面，如此重复，所有泡沫，全部覆灭。在工业生产中，会产出很多对生产不易的泡沫。这时就需要消泡，消泡剂的种类很多，有水性消泡剂和油性消泡剂。

- 近来消泡剂的研究主要集中在有机硅化合物与表面活性剂的复配、聚醚与有机硅的复配、水溶性或油溶性聚醚与含硅聚醚的复配等复配型消泡剂上，复配是消泡剂的发展趋势之一。就目前消泡剂而言，聚醚类与有机硅类消泡剂的性能最为优良，对这两类消泡剂的改性与新品种的开发研究也比较活跃。最新的消泡剂种类是硅醚共聚类的，这类消泡剂消泡快，抑泡时间长，耐碱耐酸，耐高温，相容性好，既有普通消泡剂相容性好的特点，又有有机硅类消泡剂消泡效果好的特点。参考减水剂专用消泡剂文献。