舒泊润® 防火液压油

Superlube 86010

产品描述

Super Lube ®防火液压油 是一种HF-C型水乙二醇防火液压油。

Super Lube ®防火液压油 可提供出色的防锈和气相腐蚀保护。即使在压力超过200 bar/3000 pi时喷涂，也不会点燃，没有闪点。

性能特点

优异的耐火性能，无闪点        优异的润滑性和抗磨性能         卓越的防腐蚀性能

（保持适当含水量时）          低温流动性好，高粘度指数       储存稳定性好

典型应用

压铸机                         玻璃拉丝设备                         炉子充电器

炉门开启器                     棒材，管材和带钢轧机                 钢厂的液压系统

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 86010 | 1加仑 |
| 86050 | 5加仑 |
| 86055 | 55加仑 |

分析数据

| 指 标 | 特性 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 红色 |
| 温度范围 |  | -4°F-140°F（-20℃-60℃） |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | >200 |
| 粘度@100°F | ASTM D88 | 40-46 cSt |
| 倾点 | ASTM D97 | -60°F（-51℃） |
| 水含量 | ASTM D1744 | 34-38% |
| 防锈 | ASTM D665 | Pass A |
| 液压组等级 |  | Group 1 HF-C |

使用方法

在使用中，水分会因蒸发而丢失，必须定期更换，以保持正确的粘度和耐火性能。仅使用冷凝水、蒸馏水或去离子水。参见流体维护和碱性含量控制的单独程序。

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.